目  录

1 综合说明	1

1.1 项目简况	1

1.2 编制依据	3

1.3 设计水平年	5

1.4 水土流失防治责任范围	5

1.5 水土流失防治标准	5

1.6 主体工程水土保持分析评价结论	6

1.7 水土流失分析与调查预测结果	7

1.8 水土保持措施布设成果	8

1.9 水土保持监测方案	10

1.10 水土保持投资及效益分析成果	10

1.11 结论	11

2 项目概况	15

2.1 项目组成及工程布置	15

2.2 施工组织	25

2.3 工程占地	32

2.4 工程土石方量及流向分析	33

2.5 拆迁安置	38

2.6 施工进度	38

2.7 自然概况	38

3 项目水土保持评价	43

3.1 主体工程选址水土保持评价	43

3.2 建设方案与布局水土保持评价	44

3.3 主体工程设计中水土保持措施界定	54

4 水土流失分析与预测	56

4.1 水土流失现状	56

4.2 水土流失影响因素分析	57

4.3 水土流失量调查	58

4.4 水土流失量预测	60

4.5 水土流失危害分析	63

4.6 指导性意见	64

5 水土保持措施	66

5.1 防治区划分	66

5.2 措施总体布局	66

5.3 施工要求	76

6 水土保持监测	80

6.1 监测范围与时段	80

6.2 内容和方法	80

6.3 点位布设	83

6.4 实施条件和成果	84

7 水土保持投资概算及效益分析	87

7.1 投资概算	87

7.2 效益分析	94

8 水土保持管理	98

8.1 组织管理	98

8.2 后续设计	98

8.3 水土保持监测	99

8.4 水土保持工程监理	99

8.5 水土保持施工	100

8.6 水土保持设施验收	101

附图、附件及附表

附件：

1、水土保持方案编制委托书

2、项目备案表

3、不动产权证书

4、建设用地规划许可证

5、临时用地批复

6、水务局整改通知

7、弃土协议

8、专家评审意见

附表：

1、措施单价分析表

附图：

1、项目区地理位置图

2、项目区水系图

3、项目区水土流失重点预防区和重点治理区区划图

4、土壤侵蚀强度分布图

5、总平面布置图

6、雨水管网总平面布置图

7、分区防治措施总体布局图（含监测点位）

8、临时排水沟及沉沙池设计图

# 综合说明

## 项目简况

### 项目基本情况

#### 项目建设必要性

和睦广场项目（以下简称“本项目”）建设场地位于合肥东部新城核心区山水路与亲水路交口西南侧，地理位置优越，区域商业氛围浓厚，居家小区众多。项目占用土地利用较合理，不存在于浪费土地资源的现象。安徽源陆房地产有限公司充分利用本地块的优势、结合周围环境及市场因素，发挥土地的潜在优势，开发房地产，尽快的使之产生经济效益、社会效应和环境效益。

本项目建设符合国家现行产业政策，符合合肥市肥东县总体规划和经济社会发展规划要求。

#### 项目基本情况

安徽源陆房地产有限公司投资建设的和睦广场项目位于合肥东部新城核心区山水路与亲水路交口西南侧，项目中心点坐标为：东经117°29′15.60″，北纬31°51′28.26″。建设工程北侧紧邻山水路，西侧紧邻四顶山路，南侧为得心路、东侧为亲水路，交通便利，区域优势明显。

本项目主要建设内容包括商务办公、酒店、商业用房建设，并配套内部道路、给排水、供配电、消防、绿化等工程建设。项目净用地面积为26467m2，规划总建筑面积116801.3m2，其中：地上建筑面积93976.5m2，地下建筑面积22824.8m2；地上计入容积率的建筑面积为92621.4m2，地下层数为一层，主要为地下车库用房及人防地库，总容积率为3.50，总建筑密度30.7%，绿地率为20.5%。

本项目总占地面积3.16hm2，其中永久占地2.65hm2，临时占地0.51hm2。永久占地包括建构筑物区占地0.81hm2，道路工程区占地1.3hm2，景观绿化区占地0.54hm2；临时占地主要为施工生活区占地0.51hm2，占地类型为耕地和其他土地。

本项目土石方开挖量为9.81万m3（含表土剥离0.3万m3），回填量为6.81万m3（含绿化覆土0.3万m3），余方3.0万m3。本项目产生的多余土石方运至巢湖工业园进行回填综合利用。

本项目建设用地由政府提供，拆迁安置工作已由肥东县政府负责完成，本项目不涉及拆迁安置。工程于2021年1月开始施工，计划2022年7月竣工，总工期19个月。项目总投资38800.95万元，其中土建投资17600万元，资金来源为企业自筹。

### 项目前期工作进展情况

#### 项目建设概况

和睦广场项目位于合肥东部新城核心区山水路与亲水路交口西南侧，经现场踏勘和收集的资料分析，本工程已于2021年1月开工，计划于2022年7月竣工，根据本项目施工进度安排及现场情况，本项目目前在红线范围内正在进行主体建筑物结构施工建设，主体工程已接近完工的状态，在场地北侧出入口布设有1处洗车平台，用于冲洗进出场地车辆携带的泥沙；本项目在施工期间设置了临时排水措施将场地内汇水收集后排放至周边市政雨水管网，并对项目占地范围内采取了彩条布对裸露区域进行临时遮盖。另外，本项目在场地西侧红线外设置了一处施工项目部，用作施工期间施工人员的办公生活使用。临时工程占地面积为0.51hm2，施工生活区被建筑物及硬化道路所覆盖，施工期间采取了临时排水、沉砂及遮盖措施，有效减少了施工前期因工程开挖和建设造成的水土流失。

#### 前期工作开展情况

2020年9月，取得了肥东县发展和改革委员会下发的《肥东县发展和改革委项目备案表》（项目代码：2020-340122-70-03-036840）；

2020年9月，取得了肥东县自然资源和规划局出具的《建设用地规划许可证》（地字第340122202000063号）；

2020年10月，取得了肥东县自然资源和规划局出具的《中华人民共和国不动产权证书》（皖（2020）肥东县不动产权第0160547号）；

2020年10月，湖北核工业勘察设计院完成了《和睦广场项目岩土工程勘察报告》；

2020年12月，安徽华盛国际建筑设计工程咨询有限公司完成了《和睦广场项目方案设计》；

2021年2月，肥东县自然资源和规划局下发了《关于同意和睦广场项目临时用地的批复》（东自然资规[2021]28号）；

项目已于2021年1月开工建设，项目开工前未编报水土保持方案，2021年11月，肥东县水务局下达了《关于对水土保持疑似违规行为进行整改的通知》，要求建设单位予以整改，完善和睦广场项目水土保持方案报批手续；

为贯彻执行《中华人民共和国水土保持法》和工程建设项目的有关法律法规，做好本工程的水土保持和环境保护工作，建设单位于2021年12月委托一众工程咨询集团有限公司（以下简称“我公司”）进行本项目的水土保持方案报告的编制工作。接到委托任务后，我公司按照有关规范及要求开展了现场调查、资料收集及报告编制工作，于2022年1月编制完成了《和睦广场项目水土保持方案报告书》（以下简称“报告书”）。

### 自然简况

本项目所在场区肥东县境内大地构造以池河（定远县）—西山驿深断裂为界，分别属于淮阳古陆及合肥盆地的范畴。场地内岩土层分布尚均匀，未发现有影响场地稳定性的工程活动性断裂构造及其它不良工程地质现象存在，为稳定的建筑场地。项目区及项目不存在滑坡泥石流易发现象。场区抗震设防烈度为VII度，设计基本地震加速度值为0.1g。地震动反应谱特征周期值为0.35s。场地整体稳定，适宜工程建设。本项目场地地貌单元为江淮波状平原，微地貌为二级阶地；原始地面高程在15.21～18.04m之间，相对高差2.83m，地形较平坦。

项目区属北亚热带湿润季风气候，项目区多年平均气温15.5℃，极端最高温度40.0℃，极端最低气温-17.8℃，>10℃积温5100℃；多年平均降雨量960mm， 雨季5-9月；历年平均日照时数2162.6h；多年平均风速2.0m/s，最大风速18.0m/s， 主导风向 SW；最大冻土深度10cm；无霜期224d。

项目所在地的土壤主要以黄棕壤为主。森林覆盖率为18.2%。按全国土壤侵蚀类型区划标准，项目区属以水力侵蚀为主的南方红壤区，容许土壤流失量为500t/km2·a，水土流失类型主要为水力侵蚀，尤其以面蚀、沟蚀等型式为主；项目区原地貌土壤侵蚀模数为410t/km2·a，属微度侵蚀。根据《全国水土保持规划（2015-2030 年）》（国函〔2015〕160号）、《安徽省人民政府关于划定省级水土流失重点预防区和重点治理区的公告》（皖政秘〔2017〕94 号）以及《合肥市水土保持规划（2016-2030 年）》（合政秘〔2017〕129 号），项目区不涉及水土流失重点预防区和重点治理区。项目占地区不涉及饮用水水源保护区、水功能一级区的保护区和保留区、自然保护区、森林公园以及重要湿地等。

## 编制依据

### 法律法规

1、《中华人民共和国水土保持法》（1991年6月29日颁布，2010年12月25日修订，2011年3月1日实施）；

2、《中华人民共和国环境保护法》（1989年12月26日第七届全国人大常委会第十一次会议通过，2014年4月24日第十二届全国人大常委会第八次会议修订，2015年1月1日起施行）；

3、《开发建设项目水土保持方案编报审批管理规定》（水利部令第5号，1995年5月30日发布，2005年7月8日以水利部令第24号修订，2017年12月22日修订）；

4、《水利部办公厅关于印发生产建设项目水土保持技术文件编写和印制格式规定（试行）的通知》（办水保[2018]135号）；

5、《水利部关于进一步深化“放管服”改革全面加强水土保持监管的意见》（办水保[2019]160号）；

6、关于印发《生产建设项目水土保持方案技术审查要点》的通知（水保监〔2020〕63号）；

### 技术规范及标准

1、《生产建设项目水土保持技术规范》（GB50433-2018）；

2、《生产建设项目水土流失防治标准》（GB/T 50434-2018）；

3、《土壤侵蚀分类分级标准》（SL190-2007）；

4、《土地利用现状分类》（GB/T21010-2017）；

5、《水土保持工程设计规范》（GB51018-2014）；

6、《水利水电工程制图标准水土保持图》（SL73.6-2015）；

7、《水土保持监测设施通用技术条件》（SL342-2006）；

8、《建筑桩基技术规范》（JGJ94—2008）；

9、《建筑地基基础设计规范》（GB50007-2011）；

10、《室外排水设计规范》（GB50014-2006）；

11、《生产建设项目土壤流失量测算导则》（SL773-2018）；

12、《生产建设项目水土保持监测与评价标准》（GB/T51240-2018）。

### 技术文件及资料

1、《肥东县发展和改革委项目备案表》（项目代码：2020-340122-70-03-036840）；

2、《建设用地规划许可证》（地字第340122202000063号）；

3、《中华人民共和国不动产权证书》（皖（2020）肥东县不动产权第0160547号）；

4、《和睦广场项目岩土工程勘察报告》（湖北核工业勘察设计院，2020年10月）；

5、《和睦广场项目方案设计》（安徽华盛国际建筑设计工程咨询有限公司，2020年12月）；

6、《关于同意和睦广场项目临时用地的批复》（东自然资规[2021]28号）；

7、《合肥市水土保持规划（2016-2030 年）》（合政秘〔2017〕129 号）；

## 设计水平年

根据《生产建设项目水土保持技术标准》（GB50433-2018）第4.1.3：设计水平年应为主体工程完工后的当年或后1年，根据主体工程完工时间和水土保持措施实施进度安排等综合确定。本项目计划于2022年7月建设完工，设计水平年取工程竣工当年，即2022年。

## 水土流失防治责任范围

按《生产建设项目水土保持技术标准》（GB50433－2018）的规定，生产建设项目水土流失防治责任范围应包括项目永久征地、临时占地（含租赁土地）以及其他使用与管辖区域。结合本工程实际建设情况，本工程水土流失防治责任范围为项目建设区，共计面积3.16hm2。

表1-1 防治责任范围统计表

| 防治分区 | 占地面积(hm²) | 防治对象及范围 |
| --- | --- | --- |
| 建构筑物区 | 0.81 | 项目区内的地上建筑、地下建筑物 |
| 道路工程区 | 1.30 | 项目区内地面硬化区域、道路 |
| 景观绿化区 | 0.54 | 项目区内道路及建筑物周边绿化区域 |
| 施工生产区 | （0.08） | 施工场地、材料堆放区位于红线永久占地范围内，不重复计列 |
| 临时堆土区 | （0.6） | 场地回填土堆放区域，位于红线永久占地范围内，不重复计列 |
| 施工生活区 | 0.51 | 包括施工项目部及生活区，位于项目区西侧外临时占地范围内 |
| 合计 | 3.16 |  |

## 水土流失防治标准

### 执行标准等级

根据《全国水土保持规划（2015-2030 年）》（国函〔2015〕160号）、《安徽省人民政府关于划定省级水土流失重点预防区和重点治理区的公告》（皖政秘〔2017〕94 号）以及《合肥市水土保持规划（2016-2030 年）》（合政秘〔2017〕129 号），项目区不涉及水土流失重点预防区和重点治理区。但由于本项目位于合肥东部新城核心区山水路与亲水路交口西南侧，属于城镇区域，县级及以上城市区域的应执行一级标准。因此，本项目水土流失防治执行南方红壤区一级标准。

### 防治目标

根据《生产建设项目水土流失防治标准》（GB/T50434-2018）4.0.2条和4.0.6~4.0.10条对项目各项防治目标值进行修正。根据4.0.7条：土壤流失控制比在轻度侵蚀为主的区域不应小于1，中度以上侵蚀为主的区域可降低0.1~0.2；由于项目区背景水土流失强度为微度，按照优于背景值要求，土壤流失控制比应大于 1.3。根据4.0.9条：位于城市区的项目渣土防护率和林草覆盖率可提高1%~2%；本项目建设地位于合肥市肥东县城市规划发展范围内，因此渣土防护率和林草覆盖率提高2%。

表1-2  水土流失防治指标值

| 防治指标 | 一级标准 |  | 修正 | 一级标准（目标值） |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 施工期 | 设计水平年 |  | 施工期 | 设计水平年 |
| 水土流失治理度(%) | - | 98 |  | - | 98 |
| 土壤流失控制比 | - | 0.9 | +0.4 | - | 1.3 |
| 渣土防护率(%) | 95 | 97 | +2 | 97 | 99 |
| 表土保护率(%) | 92 | 92 |  | 92 | 92 |
| 林草植被恢复率(%) | - | 98 |  | - | 98 |
| 林草覆盖率(%) | - | 25 | +2 | - | 27 |

## 主体工程水土保持分析评价结论

### 主体工程选址评价

本项目位于合肥市肥东县，本项目已取得了项目备案表、建设用地规划许可证、不动产权证书等，本项目用地范围及选址明确，项目主体工程设计无方案比较，项目选址唯一，无场址比选。项目区不涉及水土流失重点防治区，不涉及河流两岸、湖泊和水库周边的植物保护带，项目区没有国家水土保持监测网络中的水土保持监测站点、重点试验区及国家确定的水土保持长期定位观测站。从水土保持角度看，主体工程选址不存在水土保持制约性因素，满足水土保持要求。

### 建设方案与布局评价

1、竖向布置上地面设计标高与周边已形成的市政道路相协调。该设计方式有利于场地内自然排水，排水大致为由北向南排入周边道路市政管网，排水布置方式基本合理。因此，本工程的建设方案符合水土保持的要求。

2、项目原始占地类型均为耕地和其他土地，现已规划为商服用地，不占用基本农田，符合土地政策。施工期间，施工场地布设在项目区永久占地范围内，不新增临时占地，符合水土保持要求。

3、主体工程设计中根据场区地形地貌，周围道路的标高确定了项目区的设计标高，通过土石方量优化设计，减少了土石方开挖量。

4、根据土石方平衡分析，本项目土石方开挖量为9.81万m3（含表土剥离0.3万m3），回填量为6.81万m3（含绿化覆土0.3万m3），余方3.0万m3。本项目产生的多余土石方运至巢湖工业园进行回填综合利用。本项目弃土和石方处置合理可行。

5、主体工程设计中，已考虑了工程建设可能引起的水土流失问题，从建筑工程、道路广场、景观绿化等方面进行了设计，并在施工期实施。

6、项目施工组织设计较为合理，基础施工等土建工程施工工艺基本符合规范要求。建设区水土流失防治措施体系较为完善，主体工程中表土剥离、土地整治、雨水管道、雨水口、雨水回用系统、透水铺装、景观绿化，以及施工过程中设置临时排水沟、集水井、泄水孔、沉砂池、彩条布遮盖等工程具有水土保持功能，在一定程度上防治了水土流失。

7、通过本水保方案对施工中的水土保持临时措施和施工区的水土保持措施进行补充布置和设计后，将形成完整的水土保持体系，有效控制因该项目建设造成的新增水土流失量。因此，从水土保持角度来评价，该项目是合理可行的。

## 水土流失分析与调查预测结果

1、本项目扰动地表面积3.16hm2。

2、本工程建设将造成土壤流失总量92.44t，其中背景土壤流失量27.10t，新增土壤流失量 65.34t。新增土壤流失量中施工期新增60.05t，占新增流失量的91.90%，自然恢复期新增5.29t，占新增流失量的8.10%，因此，施工期是工程建设过程中产生土壤流失最为严重的时期。建构筑物区新增土壤流失量11.29t，占新增流失量的17.26%，道路工程区新增土壤流失量31.93t，占新增流失量的48.80%，景观绿化区新增土壤流失量12.94t，占新增流失量的19.80%，施工生活区新增土壤流失量9.27t，占新增流失量的14.16%，因此，道路工程区是本方案的水土流失重点防治区域。

3、工程在投入营运后水土流失将逐步稳定，待到林草植被恢复并发挥作用后，坡面水土流失将得到有效控制，并能恢复和改善当地的生态环境。随着植被的生长恢复，用地内的水土流失可基本控制在微度水平。

## 水土保持措施布设成果

在实地调查勘测、有关资料收集和数据分析基础上，进行了项目区水土流失防治分区，本方案将水土流失防治分为建构筑物区、道路工程区、景观绿化区、施工生产区、临时堆土区和施工生活区共6个一级防治分区；本工程水土保持措施以临时措施与永久措施相结合，形成完整的防护体系。根据不同区域的施工特点，建立分区防治措施体系。各分区水土流失防治措施及主要工程量包括：

### 建构筑物区

1、工程措施

①表土剥离1000m3（主体已有）；对该区域内可剥离表土的区域进行了表土剥离，实施时段为2021年1月~2021年2月。

2、临时措施

①砖砌临时排水沟1065m，集水井2座，泄水孔84个，临时沉砂池1个（主体已有）：在基坑上边缘设置了砖砌临时截水沟（尺寸为0.50m×0.50m），基坑底部共设集水井，集水井断面尺寸为正方形，上口面宽、长各1.6m，下口面长、宽各1.0m，池深1.0m，池深1.0m，基坑边坡上设置泄水孔，并在排水出口设置临时沉砂池1个，实施时段为2021年3月~2021年6月。

②彩条布遮盖3800m2（主体已有）；主体工程施工期间对部分裸露区域进行了临时遮盖，实施时段为2021年2月~2021年8月。

### 道路工程区

1、工程措施

①表土剥离1500m3（主体已有）；对该区域内可剥离表土的区域进行了表土剥离，实施时段为2021年1月~2021年2月。

②雨水管道1360m，雨水口40个，雨水回用系统1套、透水铺装3680m2（主体已有）；沿道路一侧布设HDPE排水管，雨水管管径DN300、DN400、DN500、DN600，DN800，并布设雨水口，实施时段为2022年3月~2022年4月；场地内设置雨水回用系统，实施时段为2022年4月~2022年5月；在非车行道路和广场地面，采用透水砖铺装形式进行透水砖铺砌，实施时段为2022年5月~2022年6月。

2、临时措施

①彩条布遮盖4100m2（主体已有）；主体工程施工期间对部分裸露区域进行了临时遮盖，实施时段为2021年2月~2021年8月。

②彩条布遮盖2200m2（方案新增）；水保新增对工程施工后期可能存在裸露的区域进行临时遮盖，实施时段为2022年2月~2022年4月。

### 景观绿化区

1、工程措施

①表土剥离500m3，土地整治0.54hm2（主体已有）；对该区域内可剥离表土的区域进行了表土剥离，实施时段为2021年1月~2021年2月；施工结束后将表土回覆于整个绿化区域并进行场地整治，实施时段为2021年11月~2021年12月。

2、植物措施

①种植乔木366株，灌木4790株，草皮铺种3750m2（主体已有）；对绿化区采取乔灌草相结合的方式进行全面绿化，实施时段为2021年11月~2021年12月、2022年4月~2022年5月。

3、临时措施

①彩条布遮盖1400m2（方案新增）；水保新增对工程施工后期可能存在裸露的区域进行临时遮盖，实施时段为2022年2月~2022年4月。

### 临时堆土区

1、临时措施

①土袋挡墙320m，彩条布遮盖7000m2（主体已有）：施工期间在临时堆土场坡脚外围采用了土袋挡墙进行临时拦挡，挡墙堆放宽度0.8m，高度0.6m，并对临时堆土表面采用彩条布进行临时遮盖，实施时段为2021年3月~2021年7月。

### 施工生活区

1、植物措施

景观绿化0.51hm2（主体已有），对施工生活区进行迹地恢复，实施时段为2022年6月~2022年7月。

2、临时措施

①临时排水沟346m，沉砂池1个，彩条布遮盖2100m2（主体已有）；对施工生活区周围布设临时排水沟和临时沉砂池，排水沟为矩形断面，宽0.30m，深0.30m，衬砌厚度为12cm，沟底采用C20混凝土砌筑，砌筑厚度10cm，采用10mm厚M5砂浆抹面，按5年一遇降水量进行设计。临时排水沟转角点设置临时沉砂池沉淀沙土。临时沉砂池内控尺寸：长×宽×高=2m×1.5m×1m，砖砌18cm以防冲刷，内部砂浆抹面。并对施工期间开挖裸露面实施了彩条布遮盖措施，实施时段为2021年1月~2021年4月。

## 水土保持监测方案

监测时段：2021年1月至2022年12月，共24个月。

监测内容：水土流失环境因子监测、水土流失状况监测（包括重大水土流失事件）、水土流失危害监测、水土保持防治效果监测等。

监测方法：采用调查监测、地面观测与巡查法相结合地方法。

监测点位：本方案布设6个监测点位，建构筑物区布设1个，道路工程区布设2个，景观绿化区布设1个，临时堆土区布设1个，施工生活区布设1个。

重点监测时段：施工期。

重点监测区域：道路工程区。

## 水土保持投资及效益分析成果

1、投资概算

本工程水土保持工程总投资189.61万元（主体已有水保投资169.68万元，新增水保投资19.93万元）。其中：工程措施费74.53万元，植物措施费58.77万元，临时措施费39.24万元，独立费用13.91万元（水土保持监测费6.91万元，水土保持方案编制费4.00万元，水土保持设施验收费3.00万元）；水土保持补偿费3.16万元（31616元）。

2、效益分析

本方案的措施设计进行有效治理后，水土流失治理度100%（目标值98%）；土壤流失控制比1.49（目标值1.3）；渣土防护率99.78%（目标值99%）；表土保护率93.75%（目标值92%），林草植被恢复率100%（目标值98%）；林草覆盖率33.23%（目标值27%），各项指标能达到方案设定的目标要求。具有较好的社会效益、经济效益和生态效益，同时起到美化景观的效果。各防治分区经过主体工程已具有水保功能措施及新增水保措施的防护后，流失的土壤得到有效的控制。根据本方案的措施设计进行有效治理后，可治理水土流失面积3.16hm2，整治扰动土地面积3.16hm2，植被恢复面积1.05hm2，减少水土流失量77.29t。项目区水土流失将得到很好的治理，达到了方案目标的要求。

## 结论

项目区内地质构造相对稳定，无滑坡、泥石流等不良地质现象，工程地质条件好。建设区内无专项水土保持设施，没有水土保持制约因素。施工组织和工艺设计较为合理，场地基础施工等土建工程施工工艺基本符合规范要求。本项目建设将扰动地表，毁损植被，破坏土地的水土保持功能，必将造成新的水土流失，土石方余土综合利用方式合理；本工程实际施工过程中，水土保持措施较为完善，一定程度上有效控制因该项目建设造成的新增水土流失量。因此，从水土保持角度来评价，本项目是合理可行的。

为确保本水土保持方案的落实，提出如下要求与建议：

1、建设单位应充分重视水土保持工作，在下阶段结合主体工程设计工作进一步深化和合理优化工程施工进度安排，认真落实本水土保持方案设计内容，及时完善细化相关的水土保持措施设计，从而确保水土保持措施得到较好的落实，力争将工程产生的水土流失的可能性降到最低限度。

2、结合主体工程施工进度，合理安排水土保持措施实施进度安排，保证水土流失防治措施的时效性。

3、主体工程与水土保持工程施工单位应加强对施工人员水土保持意识的宣传与管理，合理安排工期，严禁乱弃、乱倒，自觉接受当地水行政主管部门和监理人员对水土保持方案实施情况的监督检查。承担水土保持工程的施工单位应加强施工期临时防护措施，做好施工期间的临时防护措施，以及植物措施选种、抚育管理，提高植物的成活率和保存率。

4、建设单位应与各级水行政主管部门密切联系，积极向水行政主管部门报送相关资料，并认真听取相关人员对项目水土保持工作的建议，接受水行政主管部门对水土保持方案实施情况和水土保持设施运行情况开展的监督检查，切实落实好各项水土保持措施。

5、工程完工后，建设单位应按照《水利部办公厅关于印发生产建设项目水土保持监督管理办法的通知》（办水保〔2019〕172号）、《关于贯彻水利部加强事中事后监管规范生产建设项目水土保持设施自主验收通知的实施意见》（皖水保函〔2018〕569号）及其他相关法律法规要求，及时组织开展水土保持设施自主验收，验收合格后，业主应向社会公开水土保持设施验收材料，在生产建设项目投产使用前，向水土保持方案审批机关和水行政主管部门报备水土保持设施验收材料。

表1-3 水土保持方案特性表

| 项目名称 |  | 和睦广场项目 |  |  |  |  |  |  | 流域管理机构 |  |  |  | 长江水利委员会 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 涉及省(市、区) |  | 安徽省 |  |  |  | 涉及地市或个数 |  |  | 合肥市 | 涉及县或个数 |  |  | 肥东县 |  |
| 项目规模 |  | 规划总建筑面积116801.3m2 |  |  |  | 总投资（万元） |  |  | 38800.95 | 土建投资 (万元) |  |  | 17600 |  |
| 开工时间 |  | 2021年1月 |  |  |  | 完工时间 |  |  | 2022年7月 | 设计水平年 |  |  | 2022年 |  |
| 工程占地（hm2） |  | 3.16 |  |  |  | 永久占地 |  |  | 2.65 | 临时占地 |  |  | 0.51 |  |
| 土石方量（万m3） |  |  |  |  |  | 挖方量 |  |  | 填方量 | 借方量 |  |  | 弃方 |  |
|  |  |  |  |  |  | 9.81 |  |  | 6.81 | / |  |  | 3.0 |  |
| 重点防治区名称 |  |  |  |  |  | 不涉及水土流失重点预防区和重点治理区 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 地貌类型 |  |  | 江淮丘陵区 |  |  |  | 水土保持区划 |  |  |  |  | 南方红壤区 |  |  |
| 土壤侵蚀类型 |  |  | 水力侵蚀 |  |  |  | 土壤侵蚀强度 |  |  |  |  | 微度 |  |  |
| 防治责任范围面积（hm2） |  |  |  |  |  | 3.16 | 容许土壤流失量[t/（km2·a）] |  |  |  |  | 500 |  |  |
| 土壤流失预测总量(t) |  |  |  |  |  | 92.44 | 新增土壤流失量（t） |  |  |  |  | 65.34 |  |  |
| 水土流失防治标准执行等级 |  |  |  |  |  | 南方红壤区一级防治标准 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 防治目标 | 水土流失治理度（%） |  |  |  |  | 98 |  | 土壤流失控制比 |  |  |  | 1.3 |  |  |
|  | 渣土防护率（%） |  |  |  |  | 99 |  | 表土保护率（%） |  |  |  | 92 |  |  |
|  | 林草植被恢复率（%） |  |  |  |  | 98 |  | 林草覆盖率（%） |  |  |  | 27 |  |  |
| 防 治 措 施（带下划线的为主体已有） | 防治分区 |  |  | 工程措施 |  |  |  | 植物措施 |  |  | 临时措施 |  |  |  |
|  | 建构筑物区 |  |  | 表土剥离1000m3 |  |  |  | / |  |  | 砖砌临时排水沟1065m，集水井2座，泄水孔84个，临时沉砂池1个彩条布遮盖3800m2 |  |  |  |
|  | 道路工程区 |  |  | 表土剥离1500m3，雨水管道1360m，雨水口40个，雨水回用系统1套、透水铺装3680m2 |  |  |  | / |  |  | 彩条布遮盖4100m2，彩条布遮盖2200m2 |  |  |  |
|  | 景观绿化区 |  |  | 表土剥离500m3，土地整治0.54hm2 |  |  |  | 种植乔木366株，灌木4790株，铺设草皮3750m2 |  |  | 彩条布遮盖1400m2 |  |  |  |
|  | 临时堆土区 |  |  | / |  |  |  | / |  |  | 土袋挡墙320m，彩条布遮盖7000m2 |  |  |  |
|  | 施工生活区 |  |  | / |  |  |  | 绿化0.51hm2 |  |  | 临时排水沟346m，沉砂池1个，彩条布遮盖2100m2 |  |  |  |
|  | 投资（万元） |  |  | 74.53（主体74.53） |  |  |  | 58.77（主体58.77） |  |  | 39.24（主体36.38） |  |  |  |
| 水土保持总投资 （万元） |  |  |  | 189.61(其中主体已有投资169.68) |  |  |  | 独立费用（万元） |  |  | 13.91 |  |  |  |
| 监理费（万元） |  |  |  | 0 | 监测费（万元） |  |  | 6.91 |  |  | 补偿费（万元） |  |  | 3.16 |
| 方案编制单位 |  |  |  | 一众工程咨询集团有限公司 |  |  |  | 建设单位 |  |  | 安徽源陆房地产有限公司 |  |  |  |
| 法定代表人 |  |  |  | 钟明 |  |  |  | 法定代表人 |  |  | 王付权 |  |  |  |
| 地址 |  |  |  | 成都市金牛区蜀西路46号盛大国际2栋604 |  |  |  | 地址 |  |  | 合肥市肥东县四顶山路3号 |  |  |  |
| 邮编 |  |  |  | 610036 |  |  |  | 邮编 |  |  | 231699 |  |  |  |
| 联系人及电话 |  |  |  | 任凌云/18380433845 |  |  |  | 联系人及电话 |  |  | 董艳/13095511030 |  |  |  |
| 传真 |  |  |  | / |  |  |  | 传真 |  |  | / |  |  |  |
| 电子信箱 |  |  |  | 1014513680@qq.com |  |  |  | 电子信箱 |  |  | 648117533@qq.com |  |  |  |

# 项目概况

## 项目组成及工程布置

### 基本情况

#### 工程特性

项目名称：和睦广场项目；

建设单位：安徽源陆房地产有限公司；

建设地点：合肥东部新城核心区山水路与亲水路交口西南侧；

建设性质：新建，建设类；

占地面积：3.16hm2，其中永久占地2.65hm2，临时占地0.51hm2；

建设内容及规模：本项目主要建设内容包括商务办公、酒店、商业用房建设，并配套内部道路、给排水、供配电、消防、绿化等工程建设。项目净用地面积为26467m2，规划总建筑面积116801.3m2，其中：地上建筑面积93976.5m2，地下建筑面积22824.8m2；地上计入容积率的建筑面积为92621.4m2，地下层数为一层，主要为地下车库用房及人防地库，总容积率为3.50，总建筑密度30.7%，绿地率为20.5%。

项目总投资：项目总投资38800.95万元，其中土建投资17600万元，资金来源为企业自筹；

建设工期：本项目于2021年1月开工，计划于2022年7月竣工，施工期19个月；

项目建设主要特性指标详见表2-1。

表2-1  本工程特性指标表

| 一、项目的基本情况 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 项目名称 |  |  |  | 和睦广场项目 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 建设地点 |  |  |  | 合肥东部新城核心区山水路与亲水路交口西南侧 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 建设单位 |  |  |  | 安徽源陆房地产有限公司 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 建设期 |  |  |  | 2021年1月~2022年7月 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 建设规模 |  |  |  | 项目净用地面积为26467m2，规划总建筑面积116801.3m2，其中：地上建筑面积93976.5m2，地下建筑面积22824.8m2；地上计入容积率的建筑面积为92621.4m2，地下层数为一层，主要为地下车库用房及人防地库，总容积率为3.50，总建筑密度30.7%，绿地率为20.5%。 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 总投资 |  |  |  | 项目总投资38800.95万元，其中土建投资17600万元，资金来源为企业自筹 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 基础形式 |  |  |  | 结构形式为框剪、剪力墙或框架结构，基础形式采用桩基础、独立基础或筏板基础 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 结构设计使用年限 |  |  |  | 50年 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 抗震设防烈度 |  |  |  | Ⅶ度 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 建筑耐火等级 |  |  |  | 一级 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 二、项目组成 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目组成 | 占地面积（hm2） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 项目组成 |  |  | 合计 |  |  | 永久占地 |  | 临时占地 |  | 备注 |  |  |
|  | 建构筑物区 |  |  | 0.81 |  |  | 0.81 |  |  |  | 规划为商服用地 |  |  |
|  | 道路工程区 |  |  | 1.3 |  |  | 1.3 |  |  |  |  |  |  |
|  | 景观绿化区 |  |  | 0.54 |  |  | 0.54 |  |  |  |  |  |  |
|  | 施工生产区 |  |  | （0.08） |  |  | / |  |  |  | 位于永久占地范围内 |  |  |
|  | 临时堆土区 |  |  | （0.6） |  |  | / |  |  |  |  |  |  |
|  | 施工生活区 |  |  | 0.51 |  |  |  |  | 0.51 |  | 租用的临时占地 |  |  |
|  | 合计 |  |  | 3.16 |  |  | 2.65 |  | 0.51 |  |  |  |  |
| 三、项目土石方工程量（万m3） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目 |  |  | 挖方 |  |  | 填方 |  | 调入 |  | 调出 |  | 借方 | 弃方 |
| 已完成土石方 |  | 建构筑物区 | 8.88 |  |  | 4.81 |  | 0.64 |  | 1.71 |  |  | 3.0 |
|  |  | 道路工程区 | 0.56 |  |  | 1.06 |  | 0.65 |  | 0.15 |  |  |  |
|  |  | 景观绿化区 | 0.05 |  |  | 0.62 |  | 0.57 |  |  |  |  |  |
|  |  | 施工生活区 | 0.06 |  |  | 0.06 |  |  |  |  |  |  |  |
| 待完成土石方 |  | 施工生活区 | 0.12 |  |  |  |  |  |  | 0.12 |  |  |  |
|  |  | 道路工程区 | 0.14 |  |  | 0.26 |  | 0.12 |  |  |  |  |  |
| 合计 |  |  | 9.81 |  |  | 6.81 |  | 1.98 |  | 1.98 |  |  | 3.0 |

#### 地理位置及交通条件

本项目位于合肥东部新城核心区山水路与亲水路交口西南侧，项目中心点坐标为：东经117°29′15.60″，北纬31°51′28.26″。建设工程北侧紧邻山水路，西侧紧邻四顶山路，南侧为得心路、东侧为亲水路，本项目周边市政基础设施完备。根据主体设计资料，本工程取水从山水路和亲水路市政给水管接入，雨水排入北侧山水路市政雨水管网。项目区域道路网络完善，交通便利。

图2-1   项目区地理位置图

永久占地

临时占地

#### 项目周边情况介绍

①周边交通情况：本项目北侧紧邻山水路，西侧紧邻四顶山路，南侧为得心路、东侧为亲水路，周边交通便利，无需新修施工便道。

②周边给排水情况：项目区已覆盖有市政供水管网，市政供水水源充足、水质优良。项目区给水来源于北侧山水路和东侧亲水路的市政自来水管网，施工期采用地面铺设塑料管接入施工场地，基本不对地面产生扰动。

本项目施工期间排水利用临时排水沟收集场内汇水，排水利用地形排至项目北侧，再经排水沟末端沉砂池沉淀达标后，排至项目区北侧山水路市政雨水管网。

③周边地形、径流情况：根据现场踏勘，项目施工期间排水主要为雨水，直接汇入项目区现状道路雨污水系统，项目的雨污水排放不会对项目区周边河流及周围灌溉渠道产生影响。建设场地原始地貌主要为耕地和其他土地，建设场地地形总体较平缓，地势相对开阔。项目场地东侧距离和睦湖公园地表水系约260m，该水系在本地块无侧向径流，对本工程影响较小。

### 主体工程建设现状及遗留的水土保持问题

根据现场勘察，本工程已于2021年1月开工，根据本项目施工进度安排及现场情况，本项目在场地西侧红线外设置了一处施工项目部，用作施工期间施工人员的办公生活使用。目前，本项目在红线范围内正在进行主体建筑物结构施工建设，主体工程已接近完工的状态，现场情况如下图所示。

主体工程建设现状及周边道路

主体工程及临时工程现状

图2-2现场照片

通过查阅施工资料以及对项目现场调查，本项目施工期间在场地北侧出入口布设有1处洗车平台，用于冲洗进出场地车辆携带的泥沙；本项目在施工期间设置了临时排水措施将场地内汇水收集后排放至周边市政雨水管网，对项目占地范围内采取了彩条布对裸露区域进行临时遮盖，有效减少了施工造成的水土流失，本方案仅补充项目施工后期可能存在裸露区域的的临时遮盖措施。

根据现场情况，本工程施工期间租用项目红线外西侧一临时用地作为本项目施工期间施工项目部办公生活使用，占地面积为0.51hm2，施工生活区被建筑物及硬化道路所覆盖，施工期间采取了临时排水、沉砂及遮盖措施，有效减少了施工造成的水土流失，本方案针对该区域将不再新增水保措施。

### 工程建设规模及内容

本项目主要建设内容包括商务办公、酒店、商业用房建设，并配套内部道路、给排水、供配电、消防、绿化等工程建设。项目总占地面积为26467m2，规划总建筑面积116801.3m2，其中：地上建筑面积93976.5m2，地下建筑面积22824.8m2；地上计入容积率的建筑面积为92621.4m2，地下层数为一层，主要为地下车库用房及人防地库，总容积率为3.50，总建筑密度30.7%，绿地率为20.5%。主要经济技术指标详见表2-2。

表2-2  主要经济技术指标表

| 序号 | 项目 | 单位 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 总用地面积 | m2 | 26467 | 39.7亩 |
| 2 | 总建筑面积 | m2 | 116801.3 |  |
| 2.1 | 地上建筑面积 | m2 | 93976.5 | 含架空建筑面积 |
| 2.1.1 | 地上计容建筑面积 | m2 | 92621.4 |  |
| 2.1.1.1 | 1#楼 | m2 | 29514.8 | 为自持部分 |
| 其中 | 商务酒店 | m2 | 24641.0 | 共计约377个客房，2-21层；属于商服部分； |
|  | 酒店配套用房 | m2 | 3785.77 | 属于商服部分； |
|  | 商业 | m2 | 1088.1 | 属于商服部分； |
| 2.1.1.2 | 生态办公 | m2 | 11200.7 | 其中自持部分2216.5m2，可销售部分8984.m2； |
| 2.1.1.3 | 普通办公 | m2 | 37550.6 | 3#\9#\15#楼，其中3#自持，面积为14807.8m2，可销售部分22897.4m2； |
| 2.1.1.4 | LOFT办公 | m2 | 14117.8 | 为销售部分； |
| 其中 | 办公 | m2 | 12742.3 |  |
|  | 商业 | m2 | 1325.5 |  |
| 2.1.1.5 | 配套用房 | m2 | 349.4 |  |
| 其中 | 消防控制室 | m2 | 51.0 | 满足规范要求； |
|  | 公厕 | m2 | 61.0 | 满足使用要求； |
|  | 物业服务用房 | m2 | 237.4 | 总建筑面积25万平方米以下的，不少于千分之二；满足使用要求； |
| 2.1.2 | 地上不计容建筑面积 | m2 | 1355.1 | 架空部分建筑面积 |
| 2.2 | 地下建筑面积 | m2 | 22824.8 | 含人防建筑面积约4632平方米，地上总建筑面积的5%。 |
| 3 | 容积率 |  | 3.5 |  |
| 4 | 建筑占地面积 | m2 | 8123.0 |  |
| 5 | 建筑密度 | % | 30.7% | 小于等于40% |
| 6 | 绿地率 | % | 20.5% | 大于等于20% |
| 7 | 机动车停车位 | 辆 | 633 | 办公按0.8辆/100m2；商业按1.0辆/100m2；客房0.5辆/客房；在距轨道车站中心点500米范围内折算15%; |
| 其中 | 地上停车 | 辆 | 152 | 含充电桩127个，满足20%比例要求 |
|  | 地下停车 | 辆 | 481 |  |
| 8 | 非机动车停车位 | 辆 | 866 | 办公按1.5辆/100m2；商业按4.0辆/100m2；每辆车约占地1.5m2，总需约其中地上约1300m2；其实地上约1020m2，地下约390m2。满足使用需求。 |

### 项目组成及布置

#### 项目组成

本项目具体建设内容由建构筑物工程、道路广场工程、景观绿化工程、附属工程等构成。其组成如下表2-3所示。

表2-3 项目组成统计表

| 项目组成 | 建设内容 |
| --- | --- |
| 建构筑物工程 | 普通办公楼、生态办公楼、LOFT办公楼、商务酒店、宴会厅、配套用房、消防控制室、物业服务用房、公厕等 |
| 道路广场工程 | 道路、广场、硬化区域 |
| 景观绿化工程 | 绿化区域 |
| 附属工程 | 给排水、电力、通讯、消防等 |

1、建构筑物工程

本项目建构筑物占地面积8123m2，规划总建筑面积116801.3m2，其中：地上建筑面积93976.5m2，地下建筑面积22824.8m2；地上计入容积率的建筑面积为92621.4m2，地下层数为一层，主要为地下车库用房及人防地库，总容积率为3.50，总建筑密度30.7%。主要修建15栋办公楼及商务酒店，结构形式为框剪、剪力墙或框架结构，基础形式采用桩基础、独立基础或筏板基础。各建筑的技术指标详见下表。

表2-4   建构筑物工程特性表

| 拟建物 | 层数 | 建筑高度（m） | 建筑结构 | ±0.000（m） | 采用基础形式 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1#总部办公+酒店 | 24F | 97.6 | 框剪 | 17.05 | 桩基础 |
| 宴会厅 | 2F | 13 | 框架 | 17.05 | 独立基础 |
| 2#办公 | 18F | 95.4 | 框剪 | 17.05 | 桩基础 |
| 3#办公 | 22F | 72.6 | 框剪 | 16.9 | 桩基础 |
| 5#生态办公 | 4F | 13.5 | 框架 | 17.4 | 独立基础 |
| 6#生态办公 | 4F | 13.5 | 框架 | 17.4 | 独立基础 |
| 7#生态办公 | 4F | 13.5 | 框架 | 17.4 | 独立基础 |
| 8#生态办公 | 4F | 13.5 | 框架 | 17.4 | 独立基础 |
| 9#办公 | 18F | 60 | 剪力墙 | 16.9 | 桩基础或筏板基础 |
| 10#生态办公 | 4F | 13.5 | 框架 | 17.4 | 独立基础 |
| 11#生态办公 | 4F | 13.5 | 框架 | 17.4 | 独立基础 |
| 12#生态办公 | 4F | 13.5 | 框架 | 17.4 | 独立基础 |
| 13#生态办公 | 4F | 13.5 | 框架 | 17.4 | 独立基础 |
| 15#办公 | 18F | 60 | 剪力墙 | 16.9 | 桩基础或筏板基础 |
| 16#生态办公 | 4F | 13.5 | 框架 | 17.4 | 独立基础 |
| 17#生态办公 | 4F | 13.5 | 框架 | 17.4 | 独立基础 |
| 地下车库 | -1F | 位置见平面图，埋深5.0m | 框架 | / | 独立基础或筏板基础 |

2、地下工程

地下工程为一层地下室结构设计；地下负一层底板高程为11.35~11.85m，地下室埋深约5m，占地面积2.28hm2，主要布置有机动车库、非机动车库、人防地库、变配电房、消防水池等；地下室顶板设计高程为15.3~15.8m。顶板覆土厚度约1.2~1.5m。根据岩土工程勘察报告，基坑安全性等级为三级。基坑开挖时采用放坡+土钉墙或桩锚进行支护，以保证道路及施工的安全。

2、道路广场工程

根据主体设计及现场踏勘，该区域包括项目区内新建的道路、广场、建筑周边硬化、透水铺装、地上停车位等，占地面积共计12918.26m2。

本工程道路采用城市型断面，为沥青混凝土路，车行道结构为面层：①200mmC25混凝土(分块捣实)；②30mm粗砂垫层；③200mm天然砂砾或集配碎砾石；④素土夯(碾)压密实。项目车行道路（兼做消防车道）呈环形围绕整个楼群，并穿插在楼宇之间，项目在合适位置均布设了消防车登高作业场地，保障后期消防安全需求。项目区内（消防车道）道路为4~6m宽度的道路，人形步道宽度约1.5m，道路采用城市型沥青混凝土路面，级配砂石基层，道路最小纵度0.3%，最大纵坡1%，本项目北侧紧邻山水路，西侧紧邻四顶山路，南侧为得心路、东侧为亲水路，项目内部道路与项目区周边道路连接通畅，可迅速连接至城市主干道，满足项目区排水及消防等要求。沿场地四周设置有地上机动车位152辆；本项目主要在非车行道路和广场地面等设置透水铺装，以缓解排水系统排水压力，减轻地表径流污染，共布置透水铺装3680m2。

3、景观绿化工程

根据主体设计，本项目绿化面积5425.74m2，绿地率20.5%，绿化主要集中在项目区道路一侧、建筑物及广场四周，地面绿化工程主要以草坪为主，并配以少量的灌木和小乔，形成景观，达到美化的作用。共栽植乔木366株，灌木4790株，铺设草皮3750m2。

采用乔木、灌木和草坪结合的复层绿化。总平面设计中合理布置绿化用地，建筑绿地率符合城市规划和绿化主管部门的规定。总体绿化布置为：“适地适树”，即乔、灌、花、草、地被合理配置，种类丰富。总体布局协调：自然式种植，充分表现植物自然姿态。全面考虑形、色、味。根据植物本身特点设计，满足多方面景观要求。

4、附属工程

（1）给水工程

①水源：根据主体设计，从项目区北侧山水路和东侧亲水路市政给水管网上引入口径为DN200生活给水管道，在地块红线范围内形成环状管网，使本工程的供水安全性和可靠性得到有效的保障。市政给水管道供水压力为0.25MPa。

②供水方式：地下1层至地上4层，利用市政自来水压直接供水。四层以上由稳压补偿式箱式无负压供水设备供水，最不利点的出水压力取0.07MP；二次供水各分区底部入户管处压力超过规范要求的部位采用支管减压阀减压，减压后的入户压力控制在0.20MPa。

（2）排水工程

排水体制：室外排水采用雨、污分流制；污、废水采用合流制排出。污、废水及雨水排放至地块周边市政道路预留接口。

1）生活污水

污水管采用HDPE双壁波纹管，橡胶圈密封承插连接。本工程污水管网布置尽可能使管道的走向符合地形趋势。在地形平坦区域，应避免小流量的横支管长距离平行于等高线敷设，让其尽早接入干管。采用“雨污分流制”，污水通过化粪池净化后，分两路从场地北侧和东侧就近分别排入山水路和亲水路道路的市政污水管网内，接管管径为DN400，接管高程分别为10.099m、12.27m。地下室污水采用成套污水提升设备提升，排入室外污水系统。

2）雨水

屋面雨水排水系统设计重现期P：屋面 P=5 年；室外 P=4 年。屋面雨水采用外排水系统，就近排至室外雨水检查口井；道路雨水有雨水篦子收集后排入雨水管道。道路雨水径流时间 t=10min，室外地面综合径流系数￠=0.25。园区内雨水管DN300~DN800布置在绿化带或车行道下，共设两个排出口，就近接入市政雨水管道或自然水体，起点埋深按 0.5~0.8m 控制。

主体设计的雨水排水管沿道路及绿化区域布设，在适当的位置处布置雨水口，项目区内雨水管采用HDPE管，管径DN300（长度975m）、DN400（长度175m）、DN500（长度35m）、DN600（长度72m）、DN800（长度103m），总布设长度1360m，雨水口共40个，场地排水总体方向为由南向北接入北侧山水路市政雨水管网系统，接管管径为DN600。竖向布置采用平坡式，地表水排除方式为暗管系统，排水坡度0.3%。

地下室雨水采用水泵提升，排入室外雨水井。场地雨水不进入地下室，在地下停车场入口处设置止水带防止场地雨水倒灌入地下车库。

（3）海绵城市设计

本项目为商用建筑，雨水控制与回收利用系统统一考虑。依据本项目规划条件海绵控制性指标，年径流总量控制率不低于85%，对应控制降雨量41.5mm。本项目综合考虑场地情况，主要通过场地雨水调蓄（雨水管网）、收集回用（雨水蓄水池）、透水铺装等方式实现场地内85%的年径流总量控制率。

1）雨水管网方案

本项目排水采用雨污分流制，范围内大部分雨水经过绿色生态海绵设施源头调蓄，污染消减之后溢流排至周边市政道路雨水管网，少量屋面及路面雨水经管道收集后排入项目内部预留雨水回用池，作为道路浇洒，绿化浇灌等用水。

2）雨水回收利用系统

雨水收集处理系统由收集、处理和回用子系统组成。根据本项目产流汇流特点，结合绿化浇灌、路面和广场浇洒等用水需求，在雨水管网末端设置雨水收集池。雨水经处理后回用于该区域绿化浇洒、道路冲洗等用途，既能有效调蓄雨水径流量、减轻雨水径流面源污染，又能将雨水资源化，有重要的环境和经济意义。

3）透水铺装

透水铺装是典型的通过降低不透水面积比例而对径流进行调控的措施，能使暴雨径流在很短的时间内入渗至更深的土壤中。在非车行道路和广场地面设置透水铺装，以缓解排水系统排水压力，减轻地表径流污染。非机动车道、人行道、广场可采用透水混凝土，路基可采用砂类土或其他有渗透性的材料，本项目共布置透水铺装3680m2。主要布置于非机动车道及地上停车位、景观广场等。

| 雨水回收利用池示意图 | 透水砖铺设示意图 |
| --- | --- |

（4）供电工程

本工程由市政电网引来两路独立10kV电源供电。高压系统电压等级为10kV，低压系统电压等级为220V/380V。地下设置1个配电房，对于单台容量较大的负荷或重要负荷采用放射式配电；对一般设备采用放射式与树干式结合的混合方式配电。

（5）其他附属工程

主要包括照明、通讯、垃圾桶等其他各种附属工程。附属工程占地已包含在建构筑物建设工程、道路广场工程、绿化工程占地统计中，故此处不再重复统计。

#### 平面布置

根据本项目总平面布置图，工程区用地大致呈矩形，本项目共布设2个出入口，主出入口位于项目北侧，次出入口位于项目东侧，本项目拟在项目区内新建15栋办公楼及商务酒店，其中1#~2#办公楼及酒店+宴会厅位于场地北侧，3#、9#和15#普通办公楼位于场地西侧，5#~8#、10#~13#及16#~17#生态办公楼位于场地东侧及南侧；停车场设置在场地建筑物四周，车行道路沿建筑物、停车场周边布设，可迅速连接至周边主干道；绿化区域沿场内道路及建筑物四周布设。各不同区域空间自然衔接，自由穿插，相互延伸渗透。

#### 竖向布置

项目区建设场地地形总体较平缓，地势相对开阔。场地内原始高程介于15.21～18.04m之间，相对高差2.83m，地势较为平坦，原始占地类型为耕地和其他土地。根据总图布置，北侧建筑物的设计高程为17.05m，西侧普通办公楼建筑物设计高程为16.9m，东侧及中部区域生态办公楼建筑物设计高程为17.4m，场内道路设广场计高程为16.3~17.3m。

场地内排水流向大致分为自南向北排水，雨水经收集后统一排至项目区北侧山水路市政雨水管网。设计中以尽量减少土石方工程为原则，使场地与城市周边道路衔接合理，使建筑有良好的视觉形象。项目北侧山水路自西向东高程为15.881m~16.864m，项目区东侧亲水路由北向南高程约为15.496m~16.100m。为场地内雨水、污水排放提供了便利条件，本项目的设计依托城市道路展开，利用项目和周围道路的标高进行放坡，道路最大纵坡为1.0%，最小纵坡为0.40%，室外场地的连接方式采用平坡式。

## 施工组织

### 施工组织

#### 施工机构

本项目施行了“四制”，即建设项目法人制、招投标制、施工监理制、项目合同管理制等制度。

针对本项目建设，项目业主成立了项目组，专门负责项目建设工作。设置工程部、设备材料部、资金管理部、办公室等相关部门对项目进行管理和协调。其中工程部主要负责设计院、施工、监理之间的工作协调，确保工程质量好进度快；设备材料部按照工程计划进度，编制设备招投标计划，做好与采购办、招标公司等的协调工作；资金管理部强化建设项目的资金管理，严格按照《基本建设财务管理规定》进行核算和管理，严格资金支付程序；办公室负责协调处理日常政务工作，做好督查和信息沟通工作。

#### 施工管理

本项目采取整体设计、统一组织并分序施工方式进行建设。施工队伍通过招投标方式，在省内外竞争，择优选择有能力承担本工程施工的专业施工企业。工程所需的机械设备由中标企业自行解决。本工程地处合肥市肥东县，劳动力资源丰富，故本工程人员需求可在境内解决。

#### 施工条件

1、主要材料供应

本工程砼采用外购商品砼，不进行现场搅拌，也避免了大量砂石料及砼搅拌场的施工占地；工程建设过程中的钢材、砖块、石块、石板及其它建筑材料，按工程计划购买，临时堆放在规划的施工场地。所需材料均从附近具有合法手续的砂石料场购买，材料运输过程中造成的水土流失由供应单位组织治理。

2、施工供排水、供电和通讯

（1）施工用水

项目区已覆盖有市政供水管网，市政供水水源充足、水质优良。项目区北侧山水路和东侧亲水路有市政自来水管网，本项目施工期采用地面铺设塑料管接入施工场地，基本不对地面产生扰动。在项目建设过程中，应定期对项目区进行洒水，以减少因施工产生的扬尘对周边环境造成污染。

（2）施工排水

该项目区北侧山水路铺设有雨、污水管网，施工期的雨、污水经初步沉淀后排入市政雨、污水管网。

（3）施工供电

项目区施工用电由市政电网引来两路独立10kV电源供电。并安装干式变压器2台以满足项目用电需求。供电线路由铜芯交联电力电缆埋地引至场区箱式变压器，箱式变压器配置在用电负荷附近。

（4）施工通讯

项目区中国联通、中国移动和中国电信网络已覆盖项目区，无线通讯条件较好。

3、施工交通运输

项目区周边有多条道路，这些道路能够满足本项目施工期间的运输要求，项目区进场道路从北侧山水路接入；为便于施工期间的管理，主体在项目区外围设置了临时施工围墙，并且在项目区北侧新建有施工期间的出入口。

#### 施工布置

1、临时堆土场区

根据主体设计及现场勘查，本工程临时堆土主要为建筑物基坑、表土等开挖土方临时堆存。根据主体施工组织设计，工程大部分开挖方均为基坑周边就地堆放，并及时回填；开挖的表土就近回填至绿化区域范围内，无集中临时堆土场。因此，本工程根据实际施工时序，对临时堆土场进行综合使用，实际临时堆土场堆放量按1.8万m3计，平均堆放高度按3.0m计，堆放面积0.6hm2。目前，基坑土石方以及表土已进行了回填。

因此，本项目临时堆土场占地0.6hm2，位于永久占地范围内，不新增临时占地。

2、施工生活区

根据现场情况及建设单位介绍，本项目租用项目红线外西侧一临时用地修建板房，用作施工项目部办公生活使用，并被建筑物覆盖和场地硬化；占地面积约0.51hm2。

图2-3 施工生活区现场照片

2、施工生产区

根据现场踏勘，施工场地区主要用于沙石、木材、建筑机械等施工物品的临时堆存及生产施工用料等。本项目按时序安排，分步施工。材料加工棚主要为钢筋、木工加工房等。本项目建设期间使用商品砼，不涉及拌和场。本项目施工场地设置于场地北侧（后期道路广场建设区域内），施工场地区位于项目永久占地范围内，占地面积约0.08hm2。

图2-4 施工场地现场照片

3、洗车场与配套沉淀池

为了最大限度地减少水土流失、降低对周围及城市环境造成的影响，满足文明施工要求，主体工程在车辆驶出项目区之前的施工出入口设置洗车场，将轮胎上的泥土洗净，避免对城市道路带来污染。根据现场情况，本项目在场地北侧出入口布设有1处洗车平台，便于车辆从山水路进入洗车区域。

4、施工临时道路

根据现场踏勘及建设单位介绍，项目区周边有多条道路，场地进场道路从北侧山水路接入，这些道路能够满足本项目施工期间的运输要求，不设置施工临时道路。

#### 弃土处置方案

本项目土石方开挖量为9.81万m3（含表土剥离0.3万m3），回填量为6.81万m3（含绿化覆土0.3万m3），余方3.0万m3。本项目产生的多余土石方运至巢湖工业园进行回填综合利用，不设置弃土场。

### 施工时序

工程施工集中在2021年1月至2022年7月，经历2个雨季，施工时序为：施工准备期的场地平整→土方开挖→基础底板垫层→基础底板防水层→防水保护层→基础底板→地下室及车库结构→地下室及车库外防水→回填土方→地上部分主体结构→墙体砌筑→专业安装→屋面工程→室内外装修→场内道路工程→绿化工程→清理收尾。

### 施工工艺

#### 场地平整

清除场地内所有地上、地下障碍物，修建临时排水设施，排除地面积水，铺筑临时道路等。

#### 土石方工程

本项目土石方工程主要为地下室开挖和场地平整。土石方工程以机械施工为主，适当辅以人工施工，在场地回填碾压中注意控制填土（石）最佳含水量，确保场地压实度符合规范要求。

地下室土石方施工总体按“施工测量→地表清理→机械开挖和回填”的施工流程进行。根据现场踏勘，本项目将地下工程开挖的部分土石方用于场内修建土埂，便于施工人员及车辆方便在基坑内部进出。施工测量主要是确保场地设计标高基点、划分挖填区域、确定设计挖填边坡线位置及地表清理的范围。地表清理主要是对占地范围内的地表植物、垃圾进行清理。

本项目地下室外用地红线内有一定的可用范围，主体设计对基坑采用排桩+锚索完成基坑支护，以保证工程建设期间的安全。挖土机沿着基坑一侧移动，自卸汽车在另一侧装运土，土方开挖从上到下分层分段依次进行，随时作成一定坡势，以利泄水，机械施工挖不到的土方，应配合人工随时进行挖掘，并用手推车把土运到机械挖到的地方，以便及时用机械挖走。在距槽底设计标高50cm槽帮处，抄出水平线，钉上小木橛，然后用人工将暂留土层挖走。同时由两端轴线（中心线）引桩拉通线（用小线或铅丝），检查距槽边尺寸，确定槽宽标准，以此修整槽边，最后清除槽底土方。

回填前，应做好水平高程标志布置，填土为分层铺摊，采用碾压机压实，机械施工碾压不到的填土部位，应配合人工推土填充，用蛙式或柴油打夯机分层夯打密实。填方全部完成后，应进行表面拉线找平，凡超过标准高程的地方，及时依线铲平；凡低于标准高程的地方，应补土找平夯实。

#### 混凝土工程

项目建设主要材料有石灰、水泥、钢材、混凝土砂浆等，肥东县及周边市场品种齐全，可就近购买使用。为了保证工程质量，加快工程进度，建设单位选择购买适合本工程需要的商品砼，并由供应方通过专用车辆运到施工现场进行施工。并在商品砼购销合同中明确指出：供方车出工地大门前应安排专人清洗车辆，确保供方车辆轮胎不带泥沙出工地，如供方未按要求冲洗车辆或车辆故障造成污染路面等造成的一切处罚由供方负责。

#### 道路工程

为了满足后期运输，施工临时道路结合工程永久性道路可先行将路基及垫层建成，暂不铺筑路面。路基垫层采用相应筑路材料整平，路基碾压时应选择合理的碾压机械并满足路基压实标准。本项目道路按设计要求铺筑C20沥青砼路面。

#### 管线工程

雨污管道全部为地埋的方式敷设，开槽采用1.0m3挖掘机施工，辅以人工掏挖。管道工程全部采用开槽施工，施工方案如下：

1、雨水管和污水管道均位于硬化区或绿化区，由于场地较为平坦，根据地形开挖沟槽铺设雨污水管，即可满足将雨水、污水排出项目区的要求。

2、管沟开挖一般采用分段施工，上一段建设结束才开展下一段的施工，减少开挖量。沟槽开挖出的土方，堆存在临时堆土场内，并对临时堆土进行了临时遮盖，管道敷设结束后，及时回填，避免长时间裸露。综合管线布置在硬化区及绿化区地下，采取地埋方式。

#### 景观绿化工程

本项目采用乔灌草相结合的绿化方式，树种选择栽种容易，成活率高，树冠大小适中，根系发达的适生树种，乔、灌木应选择终年常绿，树形优美，有较高的观赏价值的品种。

树木施工时采用机械对绿化地依次进行整理造形的初步处理。采用人工开挖，将能作种植土的开挖土放置在该树坑旁，将建渣和不适宜作种植土的少量土方平铺在人行道上，压实。种植土采用堆放于临时推土场的绿化土回填至适当标高，并在树坑周围留足够栽植土。

树木均由汽车运至相应栽植位置，为了确保行道树栽植的成活，栽植前必须采取切实可行技术措施，对树木根部进行处理，并保有适当土球，栽植过程中，必须对树球周围种植土填土分层夯实，其余按具体施工工艺及规范实施。作好树木栽植后的支撑加固处理，以及加强成活养护的技术措施。

植物栽植完毕，根据植物景观设计成型标准，进行一次全面修整成型处理，并检查各种成活养护技术措施是否落实到位，是否有效。树种植完成后，根据设计，合理布置树下及周边灌木和草本，均采用人工方式布置。

#### 基坑支护

根据项目地勘报告，该场地地基土由①层杂填土、②层粉质粘土、③层粘土、④层强风化砂岩及⑤层中风化砂岩组成。本项目地下工程为一层地下室结构设计，本工程地下车库埋深约5.0米，场地北侧距山水路路边8.2-25.0m，东侧距亲水路路边15.0-21.0m。根据现场调查，基坑2倍深度范围内无地下管线等埋藏物。基坑安全性等级为三级。基坑开挖时采用放坡+土钉墙或桩锚进行支护，以保证道路及施工的安全。

#### 基坑降水

根据本项目地勘报告，工程施工期间采用明排方式进行排水，即在基坑内设置排水沟和降水井，用抽水设备将地表水抽出，随着坑底不断加深，而使集水井和排水沟也不断向下加深，直至达到坑底设计标高为止。对于基坑内的积水（主要为大气降水和排水孔导出的地下水），基坑支护边坡上设仰斜式泄水孔，共设84个。

施工时在基坑边坡上缘1.0m范围内进行混凝土硬化，基坑边坡上缘略高于基坑开挖边界周边区域约0.2m，从而使施工期间的周边雨水不汇流至地下室开挖区域。施工单位沿地下室开挖边界线外1m左右围绕一圈砖砌临时截水沟（设计尺寸为：宽0.5m，深0.5m），两侧砌筑厚度12cm，排水沟底部浇筑厚度10cm，在基坑边坡上缘形成环形排水沟，以有效防治场地周边雨水汇入基坑，砖砌临时排水沟长约1065m。

对于基坑内的降水，施工单位采用集水井（底部设2个集水井，尺寸：上口宽1.6m，下口宽1.0m，深1.0m）进行处理，并将水排入排水沟内，汇集后排入北侧山水路雨水市政管道。

## 工程占地

本项目总占地面积3.16hm2，占地类型为耕地和其他土地，其中永久占地2.65hm2，临时占地0.51hm2。永久占地包括建构筑物区占地0.81hm2，道路工程区占地1.3hm2，景观绿化区占地0.54hm2，现已规划为商服用地。

临时占地主要为施工生活区占地0.51hm2，根据现场情况，本项目租用项目红线外西侧一临时用地作为施工项目部办公生活用地，用作施工期间办公生活使用。

工程用地情况一览表如下表2-5所示。

表2-5 工程用地情况一览表

| 项目组成 | 占地面积(hm²) | 占地类型(hm²) |  | 占地性质 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 耕地 | 其他土地 |  |  |
| 建构筑物区 | 0.81 | 0.57 | 0.24 | 永久占地 | 已规划为商服用地 |
| 道路工程区 | 1.3 | 1.1 | 0.20 |  |  |
| 景观绿化区 | 0.54 | 0.33 | 0.21 |  |  |
| 施工生产区 | （0.08） |  |  |  | 位于永久占地范围内，不重复计列 |
| 临时堆土区 | （0.6） |  |  |  |  |
| 施工生活区 | 0.51 | 0.42 | 0.09 | 临时占地 | 项目西侧红线外新增临时占地 |
| 合计 | 3.16 | 2.42 | 0.74 |  |  |

## 工程土石方量及流向分析

### 表土平衡分析

根据现场踏勘及建设单位介绍，本项目在施工前已进行了表土剥离，项目内可剥离表土量为0.32万m3，根据实际情况，本项目共计剥离表土区域面积约1.2hm2，表土剥离厚度按20~30cm计，共计剥离表土约0.3万m3，本项目主体工程绿化面积计约0.54hm2，覆土厚度按50~60cm考虑，覆土量0.3万m3。表土平衡分析如下表所示。

表2-6  表土平衡表

| 分区 | 剥离面积(hm2) | 剥离厚度(m) | 剥离量（万m3） | 绿化面积(hm2) | 覆土厚度(m) | 覆土量（万m3） | 调入方（万m3） | 调出方（万m3） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 建构筑物区 | 0.4 | 0.2~0.3 | 0.10 |  | 0.5~0.6 |  |  | 0.10 |
| 道路工程区 | 0.6 | 0.2~0.3 | 0.15 |  | 0.5~0.6 |  |  | 0.15 |
| 景观绿化区 | 0.2 | 0.2~0.3 | 0.05 | 0.54 | 0.5~0.6 | 0.30 | 0.25 |  |
| 合计 | 1.2 | 0.2~0.3 | 0.30 | 0.54 | 0.5~0.6 | 0.30 |  |  |

### 分部土石方工程

根据现场调查、场地原始标高和设计标高，结合工程主体设计，施工记录等资料，本方案对项目土石方进行核算，本工程土石方工程主要为基坑开挖、场地平整、建构筑物基础工程、综合管线施工以及施工临建设施拆除。

各部分土石方具体情况如下：

1、已实施土石方工程

（1）建构筑物区

1）地下工程

根据主体设计、地勘报告以及施工记录资料，项目场地内原始高程介于15.21～18.04m之间，相对高差2.83m，地势较为平坦。本工程原始地面高程大部分低于设计地坪标高。本项目地下工程为一层地下室结构设计，地下负一层底板高程为11.35~11.85m，埋置深度约5.0m，地下室顶板设计高程为14.3~15.8m。顶板覆土厚度约1.5m。由于工程原始地面高程大部分低于设计地坪标高。地下室区域的基坑平均开挖深度约3.5m，地下室面积为2.28hm2。施工期间由于基坑四周及顶板需回填覆土，地下工程土石方开挖量7.98万m3，填方量为3.5万m3。

2）场平

根据主体设计以及施工记录资料，项目场地内原始高程介于15.21～18.04m之间，建筑物的设计高程为16.9~17.4m，本工程原始地面高程大部分低于设计地坪标高。场地平整土石方开挖量0.31万m3，填方量为0.95万m3。

3）建筑物基础

本项目各建筑物采用框剪、剪力墙或框架结构，基础形式采用桩基础、独立基础或筏板基础；建筑物基底占地面积8123m2，建构筑物基础土石方开挖量0.49万m3，填方量为0.36万m3。

（2）道路工程区

1）场平

根据主体设计以及施工记录资料，项目场地内原始高程介于15.21～18.04m之间，场内道路广场设计高程为16.3~17.3m，本工程原始地面高程大部分低于设计地坪标高。场地平整土石方开挖量0.41万m3，填方量为1.06万m3。

（3）景观绿化区

1）场平

根据主体设计以及施工记录资料，绿化区域面积约0.54hm2，绿化区域场平及回填厚度约0.6m，回填量为0.32万m3。

（4）施工生活区

本项目生活区已布设在工程红线外，租用项目红线外西侧的临时用地用作施工期间办公生活使用，占地面积约0.51hm2。根据施工单位介绍，施工生活区场平开挖的土石方量约0.06万m3，回填约0.06万m3。

（5）施工生产区

由于施工期间对道路工程区进行了场平和硬化处理后，在场地北侧硬化的道路工程区域内设置了施工场地，施工场地位于项目永久占地范围内。施工场地区域实际未发生土石方量。

2、待实施土石方工程

（1）施工生活区

1）施工临建设施拆除

施工结束后拆除施工生活区内的建渣约0.12万m3，拆除后的建渣经破碎后用于铺设项目区道路工程区。

（2）道路工程区

1）综合管线施工

在道路施工前先开挖地下综合管沟（给水、排水、供电等），沟槽采用深1.0m，底宽1.0m，坡比为1:0.5的梯形沟槽，管线敷设时分两层实施，下层为20cm厚的碎石垫层，上层采用10cm后的中粗砂覆盖。经初步估算，管线工程土石方开挖量0.14万m3，填方量为0.14万m3。

2）施工临建设施回填

施工结束后将施工生活区临建设施产生的建渣约0.12万m3，回填于道路工程区。

### 土石方平衡分析

综上所述，本项目土石方开挖量为9.81万m3（含表土剥离0.3万m3），回填量为6.81万m3（含绿化覆土0.3万m3），余方3.0万m3。本项目产生的多余土石方运至巢湖工业园进行回填综合利用。

项目建设期土石方平衡详见表2-7，土石方平衡流向框图见图2-5。

表2-7  工程土石方量平衡表      单位：万m3

| 项目组成 |  |  | 挖方 | 填方 | 调入 |  | 调出 |  | 外借 |  | 弃方 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 数量 | 来源 | 数量 | 去向 | 数量 | 来源 | 数量 | 去向 |
| 已完成土石方 | 建构筑物区 | 表土① | 0.1 |  |  |  | 0.1 | ⑤ |  |  |  | 本项目产生的多余的土石方（3.0万m3）全部外运至四顶山路3号的巢湖工业园进行回填综合利用 |
|  |  | 场平② | 0.31 | 0.95 | 0.64 | ④ |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 建筑物基础③ | 0.49 | 0.36 |  |  |  |  |  |  | 0.13 |  |
|  |  | 基坑④ | 7.98 | 3.5 |  |  | 1.61 | ②⑥⑧ |  |  | 2.87 |  |
|  |  | 小计 | 8.88 | 4.81 | 0.64 |  | 1.71 |  |  |  | 3.00 |  |
|  | 道路工程区 | 表土⑤ | 0.15 |  |  |  | 0.15 | ⑤ |  |  |  |  |
|  |  | 场平⑥ | 0.41 | 1.06 | 0.65 | ④ |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 小计 | 0.56 | 1.06 | 0.65 |  | 0.15 |  |  |  |  |  |
|  | 景观绿化区 | 表土⑦ | 0.05 | 0.3 | 0.25 | ①④ |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 场平⑧ |  | 0.32 | 0.32 | ④ |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 小计 | 0.05 | 0.62 | 0.57 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 施工生活区 | 场平⑨ | 0.06 | 0.06 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 合计 |  |  | 9.55 | 6.55 | 1.86 |  | 1.86 |  |  |  | 3.00 |  |
| 待完成土石方 | 施工生活区 | 施工临建设施拆除⑩ | 0.12 |  |  |  | 0.12 | ⑫ |  |  |  |  |
|  | 道路工程区 | 管沟⑪ | 0.14 | 0.14 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 施工临建设施⑫ |  | 0.12 | 0.12 | ⑩ |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 小计 | 0.14 | 0.26 | 0.12 |  |  |  |  |  |  |  |
| 合计 |  |  | 0.26 | 0.26 | 0.12 |  | 0.12 |  |  |  |  |  |
| 总计 |  |  | 9.81 | 6.81 | 1.98 |  | 1.98 |  |  |  | 3.00 |  |

注：1.表中土石方除标明为松方外，其余均为自然方。 2.各行均可按“开挖+调入+外借=回填+调出+弃方”进行校核。

图2-5   项目建设期土石方流向框图（单位：万m3）

## 拆迁安置

根据现场踏勘及业主介绍，本项目建设用地由政府提供，拆迁安置工作已由肥东县政府负责完成，本项目不涉及拆迁安置。

## 施工进度

本项目已于2021年1月开工建设，计划于2022年7月竣工，工期为19个月。项目建设进度如下表所示。

表2-8  工程施工进度横道图

| 分区 | 2021年 |  |  |  | 2022年 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1~3 | 4~6 | 7~9 | 10~12 | 1~3 | 4~7 |
| 建构筑物区 |  |  |  |  |  |  |
| 道路工程区 |  |  |  |  |  |  |
| 景观绿化区 |  |  |  |  |  |  |
| 临时堆土区 |  |  |  |  |  |  |
| 施工生活区 |  |  |  |  |  |  |

## 自然概况

### 地质

#### 地质构造

肥东县境内大地构造以池河（定远县）—西山驿深断裂为界，分别属于淮阳古陆及合肥盆地的范畴。

淮阳古陆：皖南运动（距今8亿年）使东部边缘地区的上太古界及下元古界巨厚地槽沉积全面褶皱回返，构成淮阳古陆的一部分，在郯庐断裂带内伴有斜长角闪岩和闪长岩的侵入。自震旦纪以来的漫长地史时期中，淮阳古陆一直处于隆起剥蚀状态。燕山期（距今1.5亿年）郯庐深大断裂表现活跃，沿北北东向的断裂带有花岗岩侵入，于古老岩层中带来了铀、钍及多种金属矿产。

合肥盆地：自侏罗纪（距今1.35亿年）以来，由于盆地不断下陷，接受了巨厚的中新生代红色陆相堆积。在晚侏罗世县境南部曾发生以安山岩为主火山喷发活动。早白垩世至晚白垩世早期，县境普遍接受了富含有机质的浅水湖相沉积。晚白垩世晚期至第三纪早期，湖盆缩小，沉积中心转移到撮镇和梁园一带，形成鲜红色砂砾岩沉积，局部含有石膏层。新第三纪盆地开始抬升遭到剥蚀。第四纪新构造运动使县境东北部继续抬升，西南部数度下降，在一些低洼及沿河地区积沉了第四纪松散堆积物。

#### 地层岩性

根据本项目地勘报告，建设场地内的地层分布情况如下：

①层杂填土（Q4ml）：灰褐、灰黄色，松散～稍密，稍湿，主要成份为粘性土，含植物根系、少量淤泥质土及建筑垃圾等。层厚0.60～4.20m，该层在场地内分布普遍。

②层粘土（Q3al+pl）：灰黄、褐黄色，硬塑状态，局部坚硬状态。摇振反应无，光泽反应有光泽，干强度高，韧性高，含Fe、Mn质结核。层顶埋深0.60～4.20m，层顶高程11.71～15.89m，层厚4.70～8.40m。该层在场地内分布普遍。

③层粉质粘土（Q3pl+al）：灰黄、黄色，可塑状态，局部硬塑状态。摇振反应无，光泽反应稍有光泽，局部加少量硬塑状态粘土，干强度中等，韧性中等，见Fe、Mn质侵染。层顶埋深7.80～9.80m，层顶高程6.21～8.94m，层厚3.20～19.00m。该层在场地内分布普遍。

④层强风化砂岩（K2z）：棕红、紫红色，组成矿物基本已风化难辨，可见绢云母，密实、呈碎屑结构状，局部夹有少量碎石及中风化砂岩碎块。层顶埋深26.50～30.30m，层顶高程-13.83～-10.07m。层厚2.70～3.90m。该层在场地内分布普遍。

⑤层中风化砂岩（ K2z）：紫红色，组成矿物为长石、石英等。岩石饱和状态单轴抗压强度（f r）标准值为4.39MPa，岩石坚硬程度为极软岩～软岩，砂质结构，层状构造，完整程度属较完整。岩体基本质量等级为IV～V级，本次勘探孔揭露深度未发现洞穴、临空面、破碎岩体等。层顶埋深29.20～33.40m，层顶高程-16.93～-12.77m，该层未揭穿，揭露最大厚度为12.60m。该层在场地内分布普遍。

#### 水文地质

根据勘察资料，该场地地下水类型可分为两类：一类为上层滞水，分布于①层杂填土，水量与大气降水联系密切，勘探期间稳定地下水位埋深0.80～2.00m（高程13.91～15.85m）之间，季节性变化幅度1.5m左右；另一类为分布于风化岩中的裂隙水，勘察期间水量一般。

地下水主要接受大气降水入渗补给，蒸发为主要排泄方式。

#### 不良地质

根据区域地质资料及地勘报告，建设场地无岩溶、地面沉降、活动断裂等不良地质作用和滑坡、崩塌、泥石流等地质灾害。

场地地基土工程地质条件良好，无不良地质作用，场地较稳定。

#### 地震

根据《中国地震动参数区划图》（GB18306—2015）场地地质烈度为 VII 度，本项目设计场地地震动峰值加速度为 0.1g。地震动反应谱特征周期值为 0.35s。

### 地形地貌

本工程位于合肥市肥东县。合肥市地处江淮丘陵地带，为第四系地层所覆盖，经地表水长期侵蚀，形成岗冲起伏，垄皈相间的波状平原，地形特征是西北高，东南低。地形平均坡降约3～5%，由四周向巢湖湖面倾斜。地貌形态主要有河漫滩堆积地形，超河漫滩堆积阶地（I级阶地），侵蚀阶地（I级阶地）和浅丘等四种类型。

本项目建设场地地形较平坦。高程测量基准点BM位于场地西南侧四顶山路与得心路交口（X=3525991.354，Y= 545997.604），其高程为15.47m（2000国家大地坐标系，吴淞高程系）。场地内原始高程介于15.21～18.04m之间，相对高差2.83m。

本场地地貌单元属于江淮波状平原，微地貌为店埠河二级阶地。

### 气象

项目所在区域属北亚热带湿润季风气候。项目区多年平均气温15.5℃，极端最高温度40.0℃，极端最低气温-17.8℃，>10℃积温5100℃；多年平均降雨量960mm， 雨季5-9月；历年平均日照时数2162.6h；多年平均风速2.0m/s，最大风速18.0m/s， 主导风向 SW；最大冻土深度10cm；无霜期224d。项目区主要气象特征值一览见表2-9。

表2-9   项目区主要气象特征值一览表

| 项目 | 内容 |  | 单位 | 数值 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 气候分区 | 北亚热带湿润季风气候 |  |  |  |
| 气温 | 多年平均 |  | °C | 15.5 |
|  | ≥10℃积温 |  | °C | 5100 |
| 降水 | 多年平均 |  | mm | 960 |
|  | 最大24小时 | 10年一遇 | mm | 169 |
| 蒸发量 | 年平均 |  | mm | 897 |
| 风速 | 年均 |  | m/s | 2.0 |
|  | 最大 |  | m/s | 18.0 |
|  | 主导风向 |  | SW |  |
| 冻土深度 | 最大 |  | cm | 10 |
| 无霜期 | 全年 |  | d | 224 |

### 水文

肥东县水流分两大水系。江淮分水岭以南有南淝河、店埠河、滁河和巢湖，水流入长江，属长江水系。分水岭以北有池河，水流入淮河，为淮河水系。项目区外主要水系为店埠河。店埠河是南淝河最大支流。发源于长丰县的吴店乡，南流经肥东县众兴、永安、店埠、撮镇、临河集等地至三汊河入南淝河，县内流长37km。项目区位于合肥东部新城核心区山水路与亲水路交口西南侧，项目区内无水系发育。

根据现场查勘，项目场地东侧距离和睦湖公园地表水系约260m，该水系在本地块无侧向径流，对本工程影响较小。

### 土壤

项目区土壤类形和分布规律为：丘陵地区形成的土壤母质主要是下蜀系黄土，庐北地区土壤母质以山河冲积物为主，庐南圩区土壤母质多为湖相沉积物。山区土壤由花岗岩、正长岩、片麻岩、石炭岩和紫色沙岩等母质形成，经过土壤概查，全区共有5个土类、9个亚类、25个土属、60个土种。

项目区内土壤以黄棕壤为主。合肥市郊的黄棕壤，分布较广，是面积仅次于水稻土的一种土壤类型。它包括砂砾黄棕壤、粘盘黄棕壤、马肝土、黄白土、暗石黄棕壤性土等土属。砂砾黄棕壤和暗石黄棕壤性土分布于大蜀山的中下部，它们面积都很小，成土母质为橄榄岩玄武岩风化的残积坡积物。砂砾黄棕壤的表土层较浅，淡棕色，质地砂土至中壤，掺杂有砾石或粗砂。暗石黄棕壤性土的表土层较厚，暗黄棕色，轻壤土，含有砾石。这两个土属的表土层有机质含量较高，适宜林木生长。

### 植被

项目区自然植被中，原始森林植被已绝见，多见于天然的松杂林，次生灌丛、茅草群落，以及水生植物植被。松杂林有马尾松、枫、栎、化香、黄连木、槐、檀、榆等；次生灌丛有山胡椒、映山红、胡枝子、野毛栗等，广泛分布于低山丘陵区。疏林草主要有茅草、黄背草、蒿类等，有的灌、草并存，分布于丘陵岗地，喜温水生的自然植被分布于沿湖、河岸、塘边以及圩畈洼地，有芦苇、菖蒲、莎草，莒草、野菱、菱、藕、野荸荠和水花生、水浮莲、绿萍等，还有繁生于水田的稗、三棱、鸭舌菜、四叶萍、水扒根、眼子菜等，繁生于旱地的扒根草、狗尾草、小蓟等。人工植被主要有木、竹和农作物植被。栽培的林木分布于低山丘陵。人工植树，树种单一，主要有杉、松及果树、香樟、绿茶、油茶、竹类。城镇街道、村落四旁、公路沿线、河渠圩堤岸等植有悬铃木、水杉、榆、柳等，庭院植有果树、花卉。湖塘水域有菱、藕、茭白、芦苇及绿肥类人工植被。农田山地耕作地区，由于复种指数高，几乎常年被各种农作物覆盖。冬春季是麦、菜、绿肥，夏秋季以水稻为主兼有杂粮、油料、瓜菜作物。项目区林草覆盖率为18.2%。

### 其他

经调查，本项目不涉及饮用水水源保护区、水功能一级区的保护区和保留区、自然保护区、世界文化和自然遗产地、风景名胜区、地质公园、森林公园、重要湿地等。本工程建设区不涉及全国水土保持监测网络中的水土保持监测站点、重点试验区，未占用国家确定的水土保持长期定位观测站。

# 项目水土保持评价

## 主体工程选址水土保持评价

### 与水土保持法的符合性分析

根据《中华人民共和国水土保持法》、《安徽省实施水土保持法办法》、《生产建设项目水土保持技术标准》（GB 50433-2018）的规定，本方案对主体工程选址评价具体见表3-1。

表3-1  主体工程选址评价表

| 序号 | 依据 | 条例规定 | 本工程 | 评价 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 《水土保持法》 | 第十八条：水土流失严重、生态脆弱的地区，应当限制或者禁止可能造成水土流失的生产建设活动，严格保护植物、沙壳、结皮、地衣等。 | 项目不涉及水土流失严重、生态脆弱的地区 | 符合要求 |
| 2 |  | 第二十四条：生产建设项目选址、选线应当避让水土流失重点预防区和重点治理区；无法避让的，应当提高防治标准，优化施工工艺，减少地表扰动和植被损坏范围，有效控制可能造成的水土流失。 | 根据《全国水土保持规划（2015-2030 年）》（国函〔2015〕160号）、《安徽省人民政府关于划定省级水土流失重点预防区和重点治理区的公告》（皖政秘〔2017〕94 号）以及《合肥市水土保持规划（2016-2030 年）》（合政秘〔2017〕129 号），工程选址不涉及水土流失重点预防区和重点治理区 | 符合要求 |
| 3 | 《安徽省实施水土保持法办法》 | 第十八条：生产建设项目选址、选线应当避让水土流失重点预防区和重点治理区；无法避让的，应当提高防治标准，优化施工工艺，减少地表扰动和植被损坏范围，有效控制可能造成的水土流失。 |  | 符合要求 |
| 4 | 《生产建设项目水土保持技术标准》（GB50433-2018） | 3.2.1条第1款：选址(线)应避让水土流失重点预防区和重点治理区。 |  | 符合要求 |
| 5 |  | 3.2.1条第2款：选址(线)应避让河流两岸、湖泊和水库周边的植物保护带。 | 不涉及 | 符合要求 |
| 6 |  | 3.2.1条第3款：选址(线)应避让全国水土保持监测网络中的水土保持监测站点、重点试验区及国家确定的水土保持长期定位观测站。 | 不涉及 | 符合要求 |

综上所述，对照《中华人民共和国水土保持法》、《安徽省实施<中华人民共和国水土保持法>办法》、《生产建设项目水土保持技术标准》（GB 50433-2018）要求，主体工程选址不涉及水土流失严重、生态脆弱的地区，不涉及水土流失重点防治区，不涉及植被保护的，故不存在水土保持制约性因素。

### 项目区与周边环境敏感区的制约性因素分析与评价

根据项目区地形条件、资源条件、市场条件、交通条件，本项目的选址是有利的。从水土保持方面分析，本项目选址符合要求，详细分析如下：

1、项目区周边无生态脆弱区、泥石流易发区等易引起严重水土流失和生态恶化的区域，不存在制约因素；

2、工程选址未占用基本农田等基础设施；

3、工程选址不在全国水土保持监测网络中的水土保持监测点和重点试验区，不在国家规定的水土保持长期定位观测站；

经分析，本项目周边无环境敏感区和其它制约性因素，选址可行。

### 结论

从以上的分析可以看出，主体工程在设计方案中对工程选址和布局进行了详细的论述和比较，并且在选址中重视水土保持和环境保护的要求，因此工程选址和布局满足强制性约束性规定，符合水土保持法、《生产建设项目水土保持技术标准》（GB 50433-2018）等相关要求。

## 建设方案与布局水土保持评价

### 建设方案评价

本工程建设方案不涉及《生产建设项目水土保持技术标准》相关约束性规定；不涉及水土流失重点预防区和重点治理区、饮用水水源保护区、水功能一级区的保护区和保留区、自然保护区、世界文化和自然遗产地、风景名胜区、地质公园、森林公园以及重要湿地等水土保持敏感区。从水土保持的角度来看，本工程建设方案基本合理。《生产建设项目水土保持技术标准》规定的建设方案约束性因素对照分析表见表 3-2。

表3-2《生产建设项目水土保持技术标准》规定的建设方案约束性因素对照分析表

| 序号 | 对建设方案的约束性规定 |  | 本工程 | 评价 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 公路、铁路工程在高填深挖路段，应采用加大桥隧比例的方案，减少大填大挖；填高大于20m，挖深大于30m的，应进行桥隧替代方案论证；路堤、路垫在保证边坡稳定的基础上，应采用植物防护或工程与植物防护相结合的设计方案。 |  | 不涉及 | 满足要求 |
| 2 | 城镇区的建设项目应提高植被建设标准，注重景观效果，配套建设灌溉、排水和雨水利用设施。 |  | 项目位于合肥市肥东县城区，主体设计已采取了景观绿化，配套建设了完善的排水设施。 | 满足要求 |
| 3 | 山丘区输电工程塔基应采用不等高基础，经过林区的应采用加高杆塔跨越方式。 |  | 不涉及 | 满足要求 |
| 4 | 对无法避让水土流失重点预防区和重点治理区的生产建设项目，建设方案应符合下列规定： | 1）应优化方案，减少工程占地和土石方量；公路、铁路等项目填高大于8m宜采用桥梁方案；山丘区工业场地宜优先采取阶梯式布置。 | 不涉及 | 满足要求 |
|  |  | 2）截排水工程、拦挡工程的工程等级和防洪标准应提高一级。 |  |  |
|  |  | 3）宜布设雨洪集蓄、沉沙设施。 |  |  |
|  |  | 4）提高植物措施标准，林草覆盖率应提高1~2%。 |  |  |

本项目选址不在水土流失重点预防区和重点治理区，不涉及饮用水源保护区、水功能一级区的保护区和保留区、自然保护区、世界文化和自然遗产地、风景名胜区、 地质公园、森林公园以及重要湿地等。

本项目按建设内容可分为建构筑物工程、道路广场工程、景观绿化工程及其他配套工程。本工程竖向设计充分考虑了与周边道路路面的衔接，建筑物四周道路，道路两侧布设绿化。主体工程考虑了完善的排水系统及雨水回收系统，使多余雨水有序收集排放，避免了雨水在工程区的淤积。

本项目地块工程布局紧凑，施工期间，工程建设区域与外部用围墙隔离，围墙能够保证工程运行的安全，也可保证工程施工在项目占地内进行，避免增加不必要土方工程量和扰动面积；根据周围道路的标高确定了建成后项目区的设计标高，不会存在雨水倒灌项目区，本项目竖向设计合理。项目建成后除建筑物、硬地等区域外的其余部位进行绿化，项目绿化面积约为0.54hm2。

综上所述，本工程位于合肥市肥东县，主体设计了景观绿化，满足植被建设标准；主体设计中对本项目雨水控制与回收利用系统统一考虑，依据本项目规划条件海绵控制性指标，并综合考虑场地情况，主要通过场地雨水调蓄（雨水管网）、收集回用（雨水蓄水池）、透水铺装等方式实现场地内海绵控制性指标，85%的年径流总量控制率，配套了建设灌溉、排水和雨水利用设施，体现水土保持理念。根据《生产建设项目水土流失防治标准》（GB/T 50434-2018），城镇区建设项目，已提高植被建设标准，配有建设排水设施。因此，本方案认为本工程的建设方案基本满足水土保持的要求。

### 工程占地评价

1、工程占地是否存在漏项分析评价

本项目总占地面积3.16hm2，其中永久占地2.65hm2，临时占地0.51hm2；永久占地包括建构筑物区0.81hm2，道路工程区1.3hm2，景观绿化区0.54hm2，临时占地包括施工生活区0.51hm2。主体工程完工后进行项目区内道路广场铺装建设，既便于施工作业的开展及管理，又避免了乱挖乱采，符合水土保持要求。本项目不涉及取土场和弃渣场。工程占地不存在漏项。

2、工程占地符合节约用地和减少扰动的要求

本项目永久占地 2.65hm2，本工程总体布局充分考虑主体工程施工特点和工期，将工程施工场地和土石方堆放场地集中布设在永久占地范围内，节省占地，减少新增扰动面积。因此，工程占地面积符合节约用地和减少扰动的要求。

3、临时占地满足施工要求

工程施工生活区临时占地 0.51hm2，位于红线范围外西侧，用作办公场地、施工项目部、停车场等，待项目完工后，施工生活区域拆除、平整，迹地恢复。

综上，本工程本着节约用地的原则，工程总体布局紧凑，尽量减少对土地的扰动，且能满足施工生产和生活的用地需求，施工结束后，建构筑物、道路工程和绿化工程为永久占地，这些用地经过绿化、地面硬化处理后，基本上不再新增水土流失。从水保角度考虑，本工程占地是合理可行的。

### 工程土石方平衡分析与评价

本项目土石方开挖量为9.81万m3（含表土剥离0.3万m3），回填量为6.81万m3（含绿化覆土0.3万m3），余方3.0万m3。本项目产生的多余土石方运至巢湖工业园进行回填综合利用。

从水土保持角度分析，主体设计在充分考虑工程需要的基础上，尽量优化土石方平衡，挖填数量基本符合最优化原则，基本符合水土保持要求。

主体工程施工过程中充分体现了少开挖、少弃渣的理念，减少土石方开挖量，遵照“综合利用和不扰动就是最大保护”的原则，余方全部外运综合利用，符合水土保持要求。工程购买的砂砾石、片石、碎石、块石、沥青等建筑材料未纳入土石方平衡。

表3-3   对土石方挖填平衡的水土保持评价

| 序号 | 生产建设项目水土保持技术标准（GB50433-2018）对工程土石方的规定 | 本工程 | 评价 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 土石方挖填应符合最优化原则 | 项目竖向设计标高根据地形采取平坡式布置，减少了场地挖填土石方量 | 满足要求 |
| 2 | 土石方调运应符合节点适宜、时序可行运距合理原则 | 在主体工程红线范围内设置了临时堆土场，堆放回填土方，建筑物分区施工，合理安排了施工时序及控制了调运距离 | 满足要求 |
| 3 | 余方应首先考虑综合利用 | 项目产生的多余土石方运至巢湖工业园进行回填综合利用 | 满足要求 |
| 4 | 外借土石方应优先考虑利用其他工程废弃的土（石、渣）外购土（石、料）应选择合规料场 | 无借方 | 满足要求 |
| 5 | 工程标段划分应考虑合理调配土石方，减少取土（石）方、弃土（石、渣）方和临时占地数量 | 工程为点型项目，不涉及分标段实施 | 满足要求 |

从上表可以看出，从《生产建设项目水土保持技术标准》规定的工程土石方平衡的规定对本工程进行评价，满足《生产建设项目水土保持技术标准》规定的要求。

### 取土（石、砂）场设置分析

本项目不涉及取土（石、砂）场。

### 弃土场设置分析

本项目产生的多余土石方已由安徽筑室建筑工程有限公司运至巢湖工业园进行回填综合利用，不设置弃土场。建设单位已与安徽筑室建筑工程有限公司签订了土方外运协议，协议中明确了“弃土交由承运方后，运输过程中的水土流失责任由承运方承担，在运输过程中做好监督管理工作，并做好路面保洁及环境卫生工作”。

为防止土石方在运输过程中沿路洒遗，影响道路行车安全和群众生产生活，安徽筑室建筑工程有限公司在运输土石方时采取了封闭式运输；余方已运至巢湖工业园进行了回填利用。

主体工程设计符合《中华人民共和国水土保持法》第二十八条“依法应当编制水土保持方案的生产建设项目，其生产建设活动中排弃的砂、石、土、矸石、尾矿、废渣等应当综合利用；不能综合利用，确需废弃的，应当堆放在水土保持方案确定的专门存放地，并采取措施保证不产生新的危害”规定和要求，本项目对弃渣进行了综合利用，满足相关规定和要求。

### 施工方法与工艺评价

#### 施工管理的分析与评价

主体工程开工时成立了专门的工程建设项目管理处，对项目建设的施工计划、财务、外购材料、施工机械设备、施工技术、质量要求、施工验收及工程决算进行统一管理；主体工程采用招投标方式组织施工力量进场施工，通过工程招标可选择资质条件优良的施工队伍，保证工程质量，降低工程造价，严格的合同管理也有利于工程的实施；实行工程监理制，由专职监理机构对工程质量进行监督、计量与支付，确保工程按质按时顺利进行。其土建工程施工组织要点如下：

1、主体设计中，施工进度安排合理，开挖土石方得到有效利用，无重复开挖和土石的多次倒运。

2、在工程建筑材料方面，采用合法外购砂石料，控制了因自主开采、运输这些建材而造成的新增水土流失。

以上施工组织在一定程度上有利于水土流失的防治，通过分析认为，本项目施工组织对主体工程不存在限制性因素，从水土保持角度认为是可行的。

#### 施工时序的合理性分析与评价

本项目施工期为19个月，不可避免需跨越雨季，项目施工期间应做好雨季的防护措施。根据本项目施工进度安排，基坑土石方工程避免不了汛期，在整个施工过程中，主体工程考虑到了基坑四周的临时排水措施，可以有效地防治雨水对基坑坡面地冲刷。工程施工期间，在对地下工程及顶板覆土完成后，再进行道路地施工，本方案拟新增一系列遮盖等临时水保措施，这些措施将最大程度的减少由于施工引起的地表裸露、松散土堆积在降雨作用下的水土流失，故本项目的施工时序基本符合水土保持要求。

#### 施工布置的合理性分析与评价

1、根据现场情况，本项目租用项目红线外西侧的临时用地修建板房及构筑物，用作施工期间办公生活使用，占地面积约0.51hm2，占地范围部分被硬化和建筑物覆盖，临时工程布设区域不涉及地下工程，不会影响地下工程的施工，也不会影响建构筑物的布设。因此，施工生活区的布设符合施工组织设计，满足水土保持要求。

2、本项目施工场地设置于场地北侧（后期道路广场建设区域内），不会影响建构筑物物的施工，符合施工组织设计，满足水土保持要求。

3、为了最大限度地减少水土流失、降低对周围及城市环境造成的影响，满足文明施工要求，主体工程在车辆驶出项目区之前的施工出入口设置洗车场，将轮胎上的泥土洗净，避免对城市道路带来污染。根据现场情况，本项目在场地北侧出入口布设有1处洗车平台。

因此，本项目施工布置合理可行，满足水土保持要求。

#### 施工方法及工艺分析与评价

本项目由建构筑物、道路广场、景观绿化等组成，容易诱发水土流失的环节包括基坑土石方开挖、顶板场地回填平整、道路、广场修筑、路基施工等，其主要施工方法及工艺为：

1、工程土石方工程开挖包括场地平整以及基坑开挖，场地平整为整个占地范围，基坑开挖采用大开挖方式，仅在地下室占地范围内进行开挖。开挖主要以机械为主，人工为辅。机械施工加快了工程进度，减少了裸露时间和扰动时间；基坑开挖仅在地下室占地范围内进行，减少了工程土石方数量，同时减少了扰动面积和裸露面积，从而能够减少水土流失。弃渣在运输过程中应使用加盖板的自卸汽车运送。满足施工和水土保持要求。

2、土方回填以机械为主，局部角落利用人工。机械施工加快了工程进度，减少了扰动时间以及回填土的裸露时间，能够减少水土流失，满足施工和水土保持要求。

3、道路修筑：为了满足后期运输，施工临时道路结合工程永久性道路先行将路基及垫层建成，暂时不铺筑路面。路基垫层采用相应筑路材料整平，路基碾压时应选择合理的碾压机械，并满足路基压实标准。临时工程与永久性工程相结合，避免重复施工，压缩了工程施工投资费用，满足施工和水土保持要求。

4、根据工程主体设计及地勘报告，本工程基坑安全性等级为三级。基坑开挖时采用放坡+土钉墙或桩锚进行支护，以保证道路及施工的安全。这样不仅可以维护基坑安全，同时可以防止基坑四周土石洒落，防治水土流失，符合水土保持要求。

5、根据主体设计，基坑施工时，在基坑边坡上围布设截水沟，在基坑底部设集水井，并用抽水设备将沉沙池内收集的水体抽出至基坑上部的浆砌排水沟后统一排出场地，从而使基坑内的积水得到有效控制和排出，有利于水土保持；根据现场踏勘，本项目将地下工程开挖的部分土石方用于场内修建土埂，便于施工人员及车辆方便在基坑内部进出。

综上所述，工程方法和施工工艺满足水土保持的相关要求和规定，有利于水土保持。需要在施工中加强雨季的施工管理，防止雨水冲刷而造成水土流失。

### 主体工程中具有水土保持功能工程的评价

根据水土保持技术标准，分析和评价主体工程具有水土保持功能的措施能否满足工程建设过程中的水土保持要求，是进行水土保持工程总体布局、合理制定防治措施体系的基础。本方案将把主体工程设计中以防治水土流失为主要目的的工程措施列入到水土保持措施总体布局中，并对主体工程中不满足水土保持要求的工程措施提出改善措施，以完善水土保持防治体系。

工程位于南方红壤区，是否满足不同类型区的特殊规定分析与评价详见表3-4。

表3-4   南方红壤区特殊性规定评价

| 序号 | 南方红壤区特殊规定 | 本工程情况 | 评价 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 坡面应布设径流排导工程，防止引发崩岗、滑坡 等灾害。 | 本工程不涉及坡面防护工程 | 满足要求 |
| 2 | 针对暴雨、台风特点，应采取应急防护措施。 | 采取临时苫盖 | 满足要求 |

工程位于合肥东部新城核心区山水路与亲水路交口西南侧，是否满足城市区域项目的特殊规定分析与评价详见表3-5。

表3-5   城市区特殊性规定评价

| 序号 | 城市项目特殊规定 | 本工程情况 | 评价 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 应采用下凹式绿地和透水材料铺装地面等措 施，增加降雨入渗。 | 项目建成后，在非车行道路和广场地面等设置透水铺装 | 满足要求 |
| 2 | 应综合利用地表径流，设置蓄水池等雨洪利 用和调蓄设施。 | 主体工程设计了地埋雨水管网，在雨水管网末端设置雨水收集池，将雨水收集后循环利用 | 满足要求 |
| 3 | 临时堆土应采取拦挡、苫盖、排水、沉沙等 措施，运输渣土车辆车厢应遮盖，车轮冲洗， 防止产生扬尘和泥沙进入市政管网。 | 主体工程对临时堆土进行了苫盖和拦挡；本项目运输渣、土的车辆车厢在运输过程中进行了遮盖，对车轮进行了冲洗 | 满足要求 |
| 4 | 取土（石、砂）料，弃土（石、渣）处置， 宜与其他建设项目统筹考虑。 | 本项目产生的多余土石方已运至巢湖工业园进行回填综合利用 | 满足要求 |

根据主体设计，主体工程设计中具有水土保持功能工程主要包括表土剥离、排水、土地整治、景观绿化、临时遮盖、临时拦挡等，具体如下：

#### 建构筑物区

1、工程措施

（1）表土剥离

本项目施工前对该区域进行了表土剥离，剥离面积约0.4hm2，表土剥离厚度20~30cm，剥离量为0.1万m3，用于绿化区域的绿化覆土。界定为水土保持措施。

2、临时措施

（1）临时排水沟、集水井

本项目沿基坑上边缘设置了砖砌临时截水沟1065m（尺寸为0.50m×0.50m），基坑底部共设集水井2个，集水井断面尺寸为正方形，上口面宽、长各1.6m，下口面长、宽各1.0m，池深1.0m，池深1.0m，泄水孔（84个），临时沉砂池1个，使得整个排水系统得以完善，有效地抑制地表水对开挖场地的冲刷及地下渗水对基坑施工的影响，能有效减轻径流、渗流及雨水对土壤的冲刷和破坏，使工程对环境带来的水土流失进一步降低，起到了水土保持作用，界定为水土保持措施。

（2）彩条布遮盖

通过查阅施工资料以及对项目现场调查，本项目施工方在施工期间对工程区开挖产生的裸露面采用彩条布遮盖的方式进行防护。共铺设彩条布3800m2，界定为水土保持措施。

根据现场情况，本工程已进行了开挖扰动，各建筑物外部框架结构基本建设完成，本方案不再新增水保措施。

#### 道路工程区

1、工程措施

（1）表土剥离

本项目施工前对该区域进行了表土剥离，剥离面积约0.6hm2，表土剥离厚度20~30cm，剥离量为0.15万m3，用于绿化区域的绿化覆土。界定为水土保持措施。

（2）雨水管、雨水口

主体设计的雨水排水管沿道路及绿化区域布设，在适当的位置处布置雨水口，项目区内雨水管采用HDPE管，管径DN300（长度975m）、DN400（长度175m）、DN500（长度35m）、DN600（长度72m）、DN800（长度103m），总布设长度1360m，雨水口共40个，管道排水坡度0.3%。地埋深度不小于1.0m。

修建雨水管道的主要目的是为了排出构建筑物及道路周围来水，减少雨水对土壤冲刷造成水土流失。从水土保持角度考虑，雨水管防止了雨水对土石方的冲刷，减少水土流失产生，达到防治水土流失目的，具有较强的水土保持功能，界定为水土保持措施。

（3）雨水回用系统

雨水回用系统不仅可以缓解城市缺水，而且能涵养与保护水资源、控制城市水土流失，减少水涝，具有很好的水土保持功能，本项目设置雨水回用系统1项，界定为水土保持措施。

（4）透水铺装

道路广场区域非车行道路和广场地面等区域，采用透水砖铺装形式。地面商服用地采用透水砖铺砌。透水砖加快了雨水的下渗，降低了径流对坡面或地表的冲刷，本项目透水铺装合计3680m2，界定为水土保持措施。

2、临时措施

（1）彩条布遮盖

通过查阅施工资料以及对项目现场调查，本项目施工方在施工期间对工程区开挖产生的裸露面采用彩条布遮盖的方式进行防护。共铺设彩条布4100m2，界定为水土保持措施。

根据现场情况，本工程已进行了开挖扰动，道路广场及周边区域进行了硬化处理，本方案仅补充道路工程后期施工可能存在裸露区域的临时遮盖措施。

#### 景观绿化区

1、工程措施

（1）表土剥离

本项目施工前对该区域进行了表土剥离，剥离面积约0.2hm2，表土剥离厚度20~30cm，剥离量为0.05万m3，用于绿化区域的绿化覆土。界定为水土保持措施。

（2）土地整治

本项目对绿化区域进行整治措施，整治措施工作内容包括回覆表土、翻松土壤、施肥等，即包括表土回覆和全面整地两项。本项目土地整治面积0.54hm2，界定为水土保持措施。

2、植物措施

（1）景观绿化

根据主体设计，本项目绿化面积0.54hm2，绿化主要集中在项目区道路一侧、建筑物及广场四周，地面绿化工程主要以草坪为主，并配以少量的灌木和小乔，形成景观，达到美化的作用。共栽植乔木366株，灌木4790株，铺设草皮3750m2。绿化工程完全符合水土保持要求，既美化了环境又起到了固土作用，具有良好的水土保持功能，界定为水土保持措施。

根据现场情况，本工程已进行了开挖扰动，景观绿化区部分区域进行了绿化，本方案仅补充绿化区域后期施工可能存在裸露区域的临时遮盖措施。

#### 临时堆土区

1、临时措施

（1）土袋挡墙

主体工程在临时堆土场坡脚外围采用了土袋挡墙进行临时拦挡，挡墙长度约320m，堆放宽度0.8m，高度0.6m，土袋挡墙能够将临时堆土有效进行拦挡，防止堆土散落，有效的减少了水土流失，界定为水土保持措施。

（2）彩条布遮盖

通过查阅施工资料以及对项目现场调查，本项目施工方在施工期间对临时堆土表面采用彩条布遮盖的方式进行遮盖。共铺设彩条布7000m2，界定为水土保持措施。

根据现场情况及施工方介绍，临时堆土已进行了回填，本方案不再新增水保措施。

#### 施工生产区

根据现场情况，施工期间施工方对施工场地采取了硬化措施，生产区已被硬化处理，地面进行砼浇筑后，不会再产生水土流失，本方案不再新增水保措施。

#### 施工生活区

1、植物措施

（1）景观绿化

根据建设单位介绍，施工生活区为本项目西侧红线范围外的一临时用地，施工结束后将对该临时用地进行迹地恢复，景观绿化面积0.51hm2，绿化工程既美化了环境又起到了固土作用，具有良好的水土保持功能，界定为水土保持措施。

2、临时措施

（1）临时排水沟、沉砂池

施工生活区在施工期间设置有临时排水沟和1个沉砂池，排水沟为矩形断面，尺寸：宽30cm，深30cm，长度为346m；以排出施工期间场内的汇水；起到了很好的水土保持效果，界定为水土保持措施。

（2）彩条布遮盖

根据现场情况，工程施工期间考虑了对施工生活区裸露区域的部分临时防护措施，对裸露区域采取了彩条布进行遮盖，采取的彩条布遮盖工程量为2100m2，彩条布遮盖可以防治扬尘及雨水的冲刷，具有较好得水土保持功能，界定为水土保持措施。

根据现场查勘及资料分析，本项目在施工生活区内设置施工项目部，搭建了办公及生活用板房，场地进行了硬化处理，并在该区域内设置了相应地水保措施，能有效地减少施工造成的水土流失影响，本方案针对该区域将不再新增水保措施。

## 主体工程设计中水土保持措施界定

### 主体工程设计的水土保持工程界定原则

1、主导功能原则：以防治水土流失为目标的防护工程，应界定为水土保持工程。以主体工程设计功能为主、同时兼有水土保持功能的工程，不纳入水土流失防治措施体系，仅对其进行水土保持分析与评价；当不能满足水土保持要求时，可要求主体设计修改完善，也可提出补充措施（纳入水土流失防治措施体系）。

2、责任区分原则：对建设过程中的临时征地、临时占地，因施工结束后需归还当地群众或政府，水土流失防治责任将发生转移，须通过水土保持验收予以确认，各项防护措施均应界定为水土保持工程，纳入水土流失防治措施体系。

3、试验排除原则：对永久占地区内主体设计功能和水土保持功能难以区分的防护措施，可按破坏性试验的原则进行排除：假定没有这项措施，主体设计功能仍旧可以发挥作用，但会产生较大的水土流失，该项防护措施应界定为水土保持工程，纳入水土流失防治措施体系。

### 主体工程设计的水土保持措施统计

根据3.2.6节分析，以及水土保持工程的界定原则，主体工程设计中的表土剥离、排水管、雨水口、雨水回用系统、透水铺装、土地整治、集水井、泄水孔、基坑边坡上方截水沟、临时排水沟、沉砂池、彩条布遮盖、土袋挡墙、景观绿化等以防治水土流失为主要目标的措施，界定为水土保持措施，纳入本方案设计的水土保持防护措施体系，计列其水土保持投资。本项目主体具有水土保持功能的措施工程量及投资统计详见表3-6。

表3-6   主体具有水土保持功能的措施工程量统计表

| 项目组成 | 措施类型 | 措施内容 | 单位 | 数量 | 单价（元） | 投资（万元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 建构筑物区 | 工程措施 | 表土剥离 | m3 | 1000 | 24.5 | 2.45 |
|  | 临时措施 | 砖砌临时排水沟 | m | 1065 | 128 | 13.63 |
|  |  | 集水井 | 座 | 2 | 2200 | 0.44 |
|  |  | 泄水孔 | 个 | 84 | 105 | 0.88 |
|  |  | 彩条布遮盖 | m2 | 3800 | 8 | 3.04 |
|  |  | 临时沉砂池 | 个 | 1 | 2200 | 0.22 |
| 道路工程区 | 工程措施 | 表土剥离 | m3 | 1500 | 24.5 | 3.68 |
|  |  | 雨水管道 | m | 1360 | 96 | 13.06 |
|  |  | 雨水口 | 个 | 40 | 390 | 1.56 |
|  |  | 雨水回用系统 | 套 | 1 | 260000 | 26.00 |
|  |  | 透水铺装 | m2 | 3680 | 54 | 19.87 |
|  | 临时措施 | 彩条布遮盖 | m2 | 4100 | 8 | 3.28 |
| 景观绿化区 | 工程措施 | 表土剥离 | m3 | 500 | 24.5 | 1.23 |
|  |  | 土地整治 | hm2 | 0.54 | 124000 | 6.70 |
|  | 植物措施 | 乔木 | 株 | 366 | 570 | 20.86 |
|  |  | 栽植灌木 | 株 | 4790 | 45 | 21.56 |
|  |  | 草皮 | m2 | 3750 | 11.5 | 4.31 |
| 临时堆土区 | 临时措施 | 土袋挡墙 | m | 320 | 92.4 | 2.96 |
|  |  | 彩条布遮盖 | m2 | 7000 | 8 | 5.60 |
| 施工生活区 | 植物措施 | 绿化 | hm2 | 0.51 | 236000 | 12.04 |
|  | 临时措施 | 临时排水沟 | m | 346 | 128 | 4.43 |
|  |  | 沉砂池 | 个 | 1 | 2200 | 0.22 |
|  |  | 彩条布遮盖 | m2 | 2100 | 8 | 1.68 |
| 合计 |  |  |  |  |  | 169.68 |

# 水土流失分析与预测

## 水土流失现状

### 区域水土流失现状

根据《土壤侵蚀分类分级标准》（SL190—2007），项目区属南方红壤区，土壤侵蚀强度为微度流失，土壤侵蚀以水力侵蚀为主，主要变现形式为面蚀，其次为沟蚀，容许土壤流失量 500t/（km2•a）。

本项目位于合肥市肥东县，根据《2020安徽省水土保持公报》，肥东县总面积为2191.00km2，水土流失面积 84.34km2，占总面积的3.85％，其中轻度水土流失面积70.41km2，中度水土流失面积8.26km2，强烈水土流失面积3.89km2，极强烈水土流失面积1.34km2，剧烈水土流失面积0.44km2。

表4-1  肥东县水土流失现状表

| 行政 区划 | 国土面积（km2） | 水土流失面积（km2） |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 轻度 | 中度 | 强烈 | 极强烈 | 剧烈 | 合计 | 水土流失率（%） |
| 肥东县 | 2191.00 | 70.41 | 8.26 | 3.89 | 1.34 | 0.44 | 84.34 | 3.85 |

### 水土流失成因

项目区水土流失的形成与项目区地形地貌、岩性、土壤、植被、气候等自然因素和人为因素密切相关。

自然因素：项目区自然因素如土壤、气候、植被和耕作制度等各种因素的综合作用成为水土流失客观存在的基础。特别是区域降雨量集中、强度大，成为造成水土流失的最大自然因素。

人为因素：项目区内人为经济活动是水土流失发生、发展和加剧的重要诱发因素。不合理的耕作和开发利用自然资源行为，加速了水土流失；本项目在建设过程中的开挖回填及土石方运输、堆放等施工活动中都将造成地表物质特别是植被不同程度的扰动和破坏，加剧项目区的水土流失。

### 项目区土壤侵蚀模数

根据《全国水土保持规划国家级水土流失重点预防区和重点治理区复核划分成果》（水利部办公厅，办水保[2013]188号）和《安徽省人民政府关于划定省级水土流失重点预防区和重点治理区的公告》（皖政秘〔2017〕94号），本工程位于合肥市肥东县，工程选址不涉及水土流失重点预防区和重点治理区。

根据对工程区水土流失现状调查，并结合项目区土壤侵蚀分布图判断分析，工程区水土流失类型为水力侵蚀，侵蚀强度为微度，工程区土壤侵蚀模数背景值为410t/km2·a。工程区水土流失背景值估算见表4-2。

表4-2 工程区水土流失背景值分析表

| 项目组成 | 占地类型 | 面积（hm2） | 坡度（°） | 林草覆盖度（%） | 侵蚀强度 | 侵蚀模数（t/km2·a） | 流失量(t/a) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 建构筑物区 | 耕地 | 0.57 | <5 | <30 | 微度 | 400 | 2.28 |
|  | 其他土地 | 0.24 | 5~8 | <30 | 微度 | 420 | 1.01 |
|  | 小计 | 0.81 |  |  |  | 406 | 3.29 |
| 道路工程区 | 耕地 | 1.1 | 5~8 | <30 | 微度 | 420 | 4.62 |
|  | 其他土地 | 0.2 | <5 | <30 | 微度 | 400 | 0.80 |
|  | 小计 | 1.3 |  |  |  | 417 | 5.42 |
| 景观绿化区 | 耕地 | 0.33 | <5 | <30 | 微度 | 400 | 1.32 |
|  | 其他土地 | 0.21 | 5~8 | <30 | 微度 | 420 | 0.88 |
|  | 小计 | 0.54 |  |  |  | 408 | 2.20 |
| 施工生活区 | 耕地 | 0.42 | <5 | <30 | 微度 | 400 | 1.68 |
|  | 其他土地 | 0.09 | 5~8 | <30 | 微度 | 420 | 0.38 |
|  | 小计 | 0.51 |  |  |  | 404 | 2.06 |
| 合计 |  | 3.16 |  |  | 微度 | 410 | 12.97 |

## 水土流失影响因素分析

### 工程建设对水土流失的影响

根据对项目规划、工程布置及建设区地形地貌的调查分析，项目建设区地势较为平坦。本项目在工程建设过程中，土石方开挖、回填、搬运及散落是造成破坏原地表土壤、植被等水土保持设施的主要因素，在外力作用下，原地表水土流失量增加，加大工程建设过程中的新增水土流失量和水土流失危害；在工程运行期，各项施工破坏活动停止，在不采取水土保持防护措施的前提下，工程建设过程中的新增水土流失将继续发生。

根据项目设计文件及总体布置，工程土石方挖填过程中填筑料滚落是扩大建设区影响范围的主要原因；同时挖填方表面为松散层，受降水及人为影响，容易发生面蚀、沟蚀等水土流失形式，应作为施工期水土流失防治的重点。

### 扰动地表、损毁植被面积

根据主体设计资料及工程区现状调查，本项目工程建设扰动原地表面积3.16hm2，损毁植被的面积为0hm2，具体情况详见表4-3。

表4-3 工程建设扰动地表、损毁植被面积表

| 项 目 | 扰动地表面积(hm²) | 损毁植被面积（hm2） | 占地性质 |
| --- | --- | --- | --- |
| 建构筑物区 | 0.81 | 0 | 永久占地 |
| 道路工程区 | 1.3 |  |  |
| 景观绿化区 | 0.54 |  |  |
| 施工生活区 | 0.51 |  | 临时占地 |
| 合计 | 3.16 | 0 |  |

### 弃渣量调查、预测

本项目土石方开挖量为9.81万m3（含表土剥离0.3万m3），回填量为6.81万m3（含绿化覆土0.3万m3），余方3.0万m3。本项目产生的多余土石方运至巢湖工业园进行回填综合利用。

## 水土流失量调查

### 调查范围

根据前面对工程建设期各项施工活动与新增水土流失的相关性分析，以及本项目施工现状及现场调查，本项目工程区内已扰动面积3.16hm2，因此，本项目的调查面积为3.16hm2。

### 调查时段

该项目的施工期是指工程土石方开挖、大规模扰动地面时期，水土流失强度大。项目施工期水土流失预测是在未采取任何水土保持措施的前提下，对区域范围内影响水土流失的自然因素和工程施工中的人为因素分析的基础上确定的。施工期为2021年1月至2022年7月，共19个月。目前，施工期已进入第13个月，则调查时段为1.0年。水土流失量调查范围和时段详见下表4-4。

表4-4 本工程水土流失调查范围和时段表

| 调查区域 | 施工期 |  |
| --- | --- | --- |
|  | 调查面积（hm²） | 调查时间（a） |
| 建构筑物区 | 0.81 | 1 |
| 道路工程区 | 1.3 | 1 |
| 景观绿化区 | 0.54 | 1 |
| 施工生活区 | 0.51 | 1 |
| 合计 | 3.16 | 1 |

### 回顾性水土流失调查结果

由于本项目施工工期为2021年1月~2022年7月，经过现场调查及与建设单位、施工单位沟通可知，施工期间主体工程设计中具有水土保持功能的工程包括排水措施、硬化工程、植物措施等。这些工程具有水土保持功能，在减少土壤侵蚀、保持水土方面发挥着重要的作用。

目前场地正在进行主体工程建筑物结构施工，经走访调查可知，本项目施工初期阶段，由于工程建设的占压、开挖等活动，施工区域经扰动、破坏后的水土流失强度为强烈。水土流失强度除与工程本身所处区域环境不同有关外，还与降雨量、土壤的抗蚀性、施工中和施工以后采取的防护措施以及施工时序等有关系。经过水土流失调查，场平期间的场地经扰动、破坏后的水土流失强度为轻度，各区域土壤侵蚀模数如下表。

表4-5  项目建设扰动前后施工期土壤侵蚀模数取值表

| 项目分区 | 原地表土壤平均侵蚀模数（t/km2·a） | 施工期扰动后土壤平均侵蚀模数（t/km2·a） |
| --- | --- | --- |
| 建构筑物区 | 406 | 1800 |
| 道路工程区 | 417 | 2000 |
| 景观绿化区 | 408 | 1500 |
| 施工生活区 | 404 | 1300 |

本工程水土流失调查范围包括各施工区域已扰动范围，根据工程施工时段及施工区域对工程区水土流失量进行调查，工程施工期产生的水土流失量如下表所示：

表4-6  已产生的水土流失量调查

| 调查时段 | 调查分区 | 面积(hm²) | 背景侵蚀模数(t/km²·a) | 扰动后侵蚀模数(t/km²·a) | 调查时段（年） | 土壤流失总量(t) | 背景土壤流失量(t) | 新增土壤流失量(t) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 施工期 | 建构筑物区 | 0.81 | 406 | 1800 | 1 | 14.58 | 3.29 | 11.29 |
|  | 道路工程区 | 1.3 | 417 | 2000 | 1 | 26.00 | 5.42 | 20.58 |
|  | 景观绿化区 | 0.54 | 408 | 1500 | 1 | 8.10 | 2.20 | 5.90 |
|  | 施工生活区 | 0.51 | 404 | 1300 | 1 | 6.63 | 2.06 | 4.57 |
| 合计 |  | 3.16 |  |  |  | 55.31 | 12.97 | 42.34 |

根据各工程单元的调查时段、水土流失面积及土壤侵蚀模数，调查由于本项目开工以来的建设扰动，已产生土壤流失总量55.31t，其中背景流失量12.97t，工程建设新增流失量42.34t。

## 水土流失量预测

### 预测单元

根据前面对工程建设期各项施工活动与新增水土流失的相关性分析，本项目建设期水土流失预测单元包括主体工程区和施工生活区，涉及总面积3.16hm2；自然恢复期的预测范围包括红线范围内的绿化面积（0.54hm2）和施工生活区植被恢复（0.51hm2）。

### 预测时段

通过对工程建设与水土流失关系的初步分析可知，本工程造成水土流失的主要施工活动如场地开挖回填、占压扰动土地、机械碾压等在工程施工期大量发生。该项目属于建设类项目，根据《生产建设项目水土保持技术标准》（GB50433-2018）的规定，建设类项目水土流失调查与预测应分为施工准备期、施工期、自然恢复期三个时段进行。

1、施工准备期

本项目施工准备期时间较短，并且已经结束，因此，在进行计算时，将该时段纳入施工期一并计算。

2、施工期

在施工期间，工程开挖和填筑、临时堆土、建筑材料堆置及机械碾压等施工活动，破坏了项目区原稳定地貌和植被，扰动土体结构，改变了现状地形，开挖面、松散裸露面无植被覆盖，土地抗蚀能力降低，在降雨作用下水土流失增强。各区水土流失预测时间长短的确定，是根据地面扰动时间，同时考虑工程影响的后续效果而定。工程于2021年1月开工，计划于2022年7月竣工，总工期19个月，因此，本项目施工期为1.58年。目前，施工期已进入第13个月，则调查时段为1.0年，预测时间为0.58年。

3、自然恢复期

工程竣工后，主体建构筑物工程大部分被硬化，景观绿化区被林草植被覆盖，人为活动对地表扰动有所减少，工程建设区内因施工引起水土流失的各项因素逐渐消失，地表扰动基本停止，水土流失明显减小，水土流失因素将以自然因素为主。根据《生产建设项目水土保持技术标准》（GB 50433-2018），项目区属湿润区，故自然恢复期取2年，水土流失量预测范围和时段详见下表4-7。

表4-7 本工程水土流失预测范围和时段表

| 预测区域 | 施工期 |  |  | 自然恢复期 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 预测面积（hm²） | 预测时间（a） | 备注 | 预测面积（hm²） | 预测时间（a） |
| 建构筑物区 | 0.81 | / | 所有建构筑物工程 | / | / |
| 道路工程区 | 1.3 | 0.58 | 所有道路广场、硬化区域 | / | / |
| 景观绿化区 | 0.54 | 0.58 | 所有绿化区域 | 0.54 | 2 |
| 施工生活区 | 0.51 | 0.58 | 施工项目部、办公生活区域 | 0.51 | 2 |
| 合计 | 3.16 |  |  | 1.05 |  |

注：建构筑物区已被建筑物所覆盖，不再进行施工期水土流失量预测

### 土壤侵蚀模数

#### 土壤侵蚀模数

根据《生产建设项目水土保持技术标准》（GB50433-2018），扰动后土壤侵蚀模数可采用数学模型、试验观测等方法确定。本项目土壤流失量预测按《生产建设项目土壤流失量测算导则》（SL 773-2018）中的上方来水工程开挖面土壤流失量测算和植被破坏性一般扰动地表土壤流失量测算方法进行计算。

上方无水工程开挖面土壤流失量测算的经验公式进行计算预测，公式如下：

Mkw =R GkwLkwSkw A                     （公式4-1）

式中：Mkw——上方无来水工程开挖面计算单元土壤流失量，t；

Gkw——上方无来水工程开挖面土质因子，t• hm2 /(hm2 •MJ)；

Lkw——上方无来水工程开挖面坡长因子，无量纲；

Skw——上方无来水工程开挖面坡度因子，无量纲；

A——计算单元的水平投影面积，hm2

植被破坏性一般扰动地表土壤流失量测算的经验公式进行计算预测，公式如下：

Myz =RKLySyBETA                      （公式4-2）

式中：Myz——植被破坏型一般扰动地表计算单元土壤流失量，t；

R——降雨侵蚀力因子，MJ•mm/(hm2•h)；

K ——土壤可侵蚀因子，t•hm2•h(hm2•MJ•mm)；

Ly——坡长因子，无量纲；

Sy——坡度因子，无量纲；

B——植被覆盖因子，无量纲；

E——工程措施因子，无量纲：

T——耕作措施因子，无量纲；

A——计算单元的水平投影面积，hm2。

#### 预测结果

根据预测时段、各单元年土壤流失量、水土流失面积等，对施工期、自然恢复期土壤流失量分别进行定量计算，计算结果见表 4-8~4-9。

表4-8 各单元土壤模数测算表

| 预测单元 |  | 各单元年土壤流失量 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 施工期 | 道路工程区 | R | K | Ly | Sy | B | E | T | A | Myz | 平均土壤侵蚀模数(t/km2·a) |
|  |  | 5092.6 | 0.0043 | 1.787 | 0.7973 | 0.616 | 1 | 1 | 1.3 | 24.98 | 1922 |
|  | 景观绿化区 | R | K | Ly | Sy | B | E | T | A | Myz | 平均土壤侵蚀模数(t/km2·a) |
|  |  | 5092.6 | 0.0043 | 1.648 | 0.7029 | 0.614 | 1 | 1 | 0.54 | 8.41 | 1557 |
|  | 施工生活区 | R | K | Ly | Sy | B | E | T | A | Myz | 平均土壤侵蚀模数(t/km2·a) |
|  |  | 5092.6 | 0.0043 | 1.537 | 0.6466 | 0.614 | 1 | 1 | 0.51 | 6.81 | 1336 |
| 自然恢复期 | 景观绿化区 | R | K | Ly | Sy | B | E | T | A | Myz | 平均土壤侵蚀模数(t/km2·a) |
|  |  | 5092.6 | 0.0043 | 1.386 | 0.5774 | 0.41 | 1 | 1 | 0.54 | 3.88 | 719 |
|  | 施工生活区 | R | K | Ly | Sy | B | E | T | A | Myz | 平均土壤侵蚀模数(t/km2·a) |
|  |  | 5092.6 | 0.0043 | 1.372 | 0.5723 | 0.345 | 1 | 1 | 0.51 | 3.03 | 593 |

表4-9 预测时段土壤流失量计算表

| 预测单元 |  | 预测面积（hm2） | 原地貌侵蚀模数[t/(km2∙a)] | 预测时间（a） | 背景流失量（t） | 土壤流失总量(t) | 新增土壤流失量(t) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 施工期 | 道路工程区 | 1.3 | 417 | 0.58 | 3.14 | 14.49 | 11.35 |
|  | 景观绿化区 | 0.54 | 408 | 0.58 | 1.28 | 4.88 | 3.60 |
|  | 施工生活区 | 0.51 | 404 | 0.58 | 1.19 | 3.95 | 2.76 |
| 自然恢复期 | 景观绿化区 | 0.54 | 408 | 2 | 4.40 | 7.76 | 3.36 |
|  | 施工生活区 | 0.51 | 404 | 2 | 4.12 | 6.05 | 1.93 |
| 合计 |  |  |  |  | 14.13 | 37.13 | 23.00 |

以上分析预测结果表明，项目区在施工期和自然恢复期的土壤流失总量为37.13t，背景流失量14.13t，新增土壤流失量23.00t。

表4-11 各区域水土流失量汇总表

| 类型 | 区域 | 背景水土流失量（t） | 水土流失总量（t） | △W （t） | 比例（％） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 分区域 | 建构筑物区 | 3.29 | 14.58 | 11.29 | 17.26 |
|  | 道路工程区 | 8.56 | 40.49 | 31.93 | 48.80 |
|  | 景观绿化区 | 7.80 | 20.74 | 12.94 | 19.80 |
|  | 施工生活区 | 7.37 | 16.63 | 9.27 | 14.16 |
| 合计 |  | 27.02 | 92.44 | 65.42 |  |
| 分时段 | 施工期 | 18.58 | 78.63 | 60.05 | 91.90 |
|  | 自然恢复期 | 8.52 | 13.81 | 5.29 | 8.10 |
| 合计 |  | 27.10 | 92.44 | 65.34 |  |

根据前述确定的预测参数以及各施工单元水土流失面积，本工程建设将造成土壤流失总量92.44t，其中背景土壤流失量27.10t，新增土壤流失量 65.34t。

## 水土流失危害分析

本项目由于工程占地大，土石方挖填较大，所处地区降水量多、强度大，在降水及人为活动影响下，工程建设极易造成大面积面蚀、堆土崩塌等水土流失形式。如不加以有效防治，工程建设对工程所在区域和工程本身将造成较大危害，主要体现在以下几方面：

1、对施工区土地资源的破坏

工程建设将扰动、破坏大量耕地，使原表层土剥离形成裸露地表，失去原有植被的防冲、固土能力。若不采取水土保持措施对其加以防护，表层耕植土或腐殖土将被剥离、冲刷殆尽。若对工程堆土不加防护，则其周围的地表可能被流失的土石淤埋覆盖，使土壤中的养分大大降低，造成区域植被生长立地条件变差，对植被生长产生不利。

2、对局部生态环境的影响

由于工程建设破坏了区域内原有的地表、植被和自然景观，加剧了水土流失，对当地环境将造成影响；此外，随着工程区植被的破坏，在一定程度上对当地陆生生物的生长环境条件产生干扰，对当地生态环境造成影响。

3、加剧当地水土流失治理难度

工程施工时扰动区域的土壤侵蚀模数远远超过当地土壤侵蚀容许值，若不采取水土保持措施，势必对当地生态环境造成不利影响，加大当地水土流失治理难度。

## 指导性意见

### 综合分析

1、本项目扰动地表面积3.16hm2。

2、本工程建设将造成土壤流失总量92.44t，其中背景土壤流失量27.10t，新增土壤流失量 65.34t。新增土壤流失量中施工期新增60.05t，占新增流失量的91.90%，自然恢复期新增5.29t，占新增流失量的8.10%，因此，施工期是工程建设过程中产生土壤流失最为严重的时期。建构筑物区新增土壤流失量11.29t，占新增流失量的17.26%，道路工程区新增土壤流失量31.93t，占新增流失量的48.80%，景观绿化区新增土壤流失量12.94t，占新增流失量的19.80%，施工生活区新增土壤流失量9.27t，占新增流失量的14.16%，因此，道路工程区是本方案的水土流失重点防治区域。

3、工程在投入营运后水土流失将逐步稳定，待到林草植被恢复并发挥作用后，坡面水土流失将得到有效控制，并能恢复和改善当地的生态环境。随着植被的生长恢复，用地内的水土流失可基本控制在微度水平。

### 指导意见

1、防治重点时段与部位

通过以上预测和分析，施工期为本工程水土流失重点防护时段；道路工程区产生的水土流失量大，是本工程水土流失防治的重要区域。

2、防治措施意见

根据《中华人民共和国水土保持法》规定，为控制项目施工期新增水土流失，保护生态环境，同时保障工程施工、运行安全，对本项目进行水土保持综合治理是必要的。因此，本水保方案将在明确水土流失防治责任范围的前提下，根据工程不同施工区域特点和水土流失预测结果，将主体工程区作为本工程水土流失防治的重点。由于主体工程设计中已采取一定的具有水土保持功能的措施，本水保方案通过对主体工程设计中具有水土保持功能的措施进行分析评价，将具有水土保持功能的各项措施纳入水土保持总体布局中，针对主体工程水保措施的不足，按水土保持要求进行补充和完善，充分保障工程建设安全、达到减少水土流失的目的。

3、对施工进度安排的意见

从水土流失预测结果来看，主体工程区是本工程水土流失的主要来源，主要原因是其扰动面积大、施工作业面松散、裸露，因此应合理安排主体工程施工时段，避免雨季高强度施工，雨季来临前应及时对景观绿化区裸露面进行防护，以减小水土流失，避免水土流失危害的发生。施工前做好各项防护措施，施工中对整个绿化区域及时采取绿化措施，以减少地表裸露时间，减少水土流失。

4、对水土保持监测的指导性意见

从水土流失预测结果来看，主体工程区是新增水土流失的主要来源，不仅水土保持措施主要针对该区域开展，而且水土保持监测也应以以上区域为重点，并兼顾其它水土流失区域。在监测过程中，应依据各区域水土流失特点，布置固定监测点位，合理拟定具体的监测时段、方法和频次，特别加强重点区域雨季监测，以此为主体工程及水保工程施工、运行管理服务。

# 水土保持措施

## 防治区划分

### 分区原则

1、各分区之间应具有显著差异性；

2、同一区内造成水流流失的主导因子和防治措施应相近或相似；

3、根据项目的繁简程度和项目区自然情况，防治区可划分为一级或多级；

4、一级区应具有控制性、整体性、全局性，线型工程应按土壤侵蚀类型、地形地貌、气候类型等因素划分一级区，二级区及其以下分区应结合工程布局、项目组成、占地性质和扰动特点进行逐级分区；

5、各级分区应层次分明，具有关联性和系统性。

### 分区结果

在实地调查勘测、有关资料收集和数据分析基础上，进行了项目区水土流失防治分区，本方案将水土流失防治分为建构筑物区、道路工程区、景观绿化区、施工生产区、临时堆土区和施工生活区共6个一级防治分区；分区结果详见表5-1。

表5-1水土流失防治分区一览表

| 防治分区 | 占地面积(hm²) | 防治对象及范围 |
| --- | --- | --- |
| 建构筑物区 | 0.81 | 项目区内的地上建筑、地下建筑物 |
| 道路工程区 | 1.30 | 项目区内地面硬化区域、道路 |
| 景观绿化区 | 0.54 | 项目区内道路及建筑物周边绿化区域 |
| 施工生产区 | （0.08） | 施工场地、材料堆放区位于红线永久占地范围内，不重复计列 |
| 临时堆土区 | （0.6） | 场地回填土堆放区域，位于红线永久占地范围内，不重复计列 |
| 施工生活区 | 0.51 | 包括施工项目部及生活区，位于项目区西侧外临时占地范围内 |
| 合计 | 3.16 |  |

## 措施总体布局

### 布设原则

本工程水土保持建设以防治新增水土流失为目标，保护生产、生态用地为出发点，促进经济与环境的协调发展。在遵守水土保持法律法规、水土保持技术标准以及环境保护要求等原则的同时，针对项目特点确定措施的布设原则如下：

（1）结合工程实际和项目区水土流失现状，因地制宜，因害设防、防治结合、全面布局、科学配置；

（2）根据各区水土流失防治需要，分析评价主体已设计水保措施是否满足防治要求，在主体已设计水保措施基础上，完善有关防治措施；

（3）项目建设过程中应注重生态环境保护，设置临时性防护措施，减少施工工程中造成的人为扰动及产生的废弃土（石、渣）；

（4）注重吸收当地水土保持的成功经验，借鉴国内外先进技术；

（5）树立人与自然和谐相处的理念，尊重自然规律，注重与周边景观相协调；

（6）工程措施、植物措施、临时措施合理配置、统筹兼顾，形成综合的防护体系；

（7）工程措施要尽量选用当地材料，做到技术上可靠、经济上合理；

（8）在措施实施进度安排上，预防和控制水土流失的发生和发展；

（9）为了使本方案与主体工程相协调一致，将主体工程设计中已有具有水土保持功能的措施统一纳入水土保持措施总体布局中。

### 水土流失防治措施总体布局

根据水土流失防治分区，在水土流失预测结果及主体工程设计具有水土保持功能的措施分析评价的基础上，针对工程建设过程及试运行过程中可能引发水土流失的特点和造成的危害程度，采取有效的水土流失防治措施。本工程水土流失防治将以植物措施与工程措施相结合、永久措施与临时防护措施相结合，并把主体工程中具有水土保持功能的措施纳入水土流失防治体系中，建立完整有效的水土保持防护体系，合理确定水土保持方案总体布局，以形成完整的、科学的水土保持防治体系。

本项目水土流失防治措施总体布局见表5-2水土流失防治措施体系表和图5-1水土流失防治措施体系框图。

表5-2  水土流失防治措施体系表

| 序号 | 项目组成 | 措施类型 | 措施内容 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 建构筑物区 | 工程措施 | 表土剥离 | 主体已有 |
|  |  | 临时措施 | 砖砌临时排水沟 | 主体已有 |
|  |  |  | 集水井 | 主体已有 |
|  |  |  | 泄水孔 | 主体已有 |
|  |  |  | 彩条布遮盖 | 主体已有 |
|  |  |  | 临时沉砂池 | 主体已有 |
| 2 | 道路工程区 | 工程措施 | 表土剥离 | 主体已有 |
|  |  |  | 雨水管道 | 主体已有 |
|  |  |  | 雨水口 | 主体已有 |
|  |  |  | 雨水回用系统 | 主体已有 |
|  |  |  | 透水铺装 | 主体已有 |
|  |  | 临时措施 | 彩条布遮盖 | 主体已有 |
|  |  |  | 彩条布遮盖 | 水保新增 |
| 3 | 景观绿化区 | 工程措施 | 表土剥离 | 主体已有 |
|  |  |  | 土地整治 | 主体已有 |
|  |  | 植物措施 | 乔木 | 主体已有 |
|  |  |  | 栽植灌木 | 主体已有 |
|  |  |  | 草皮 | 主体已有 |
|  |  | 临时措施 | 彩条布遮盖 | 水保新增 |
| 4 | 临时堆土区 | 临时措施 | 土袋挡墙 | 主体已有 |
|  |  |  | 彩条布遮盖 | 主体已有 |
| 5 | 施工生活区 | 植物措施 | 绿化 | 主体已有 |
|  |  | 临时措施 | 临时排水沟 | 主体已有 |
|  |  |  | 沉砂池 | 主体已有 |
|  |  |  | 彩条布遮盖 | 主体已有 |

图5-1 水土流失防治措施体系框图

### 分区措施布设

#### 水土保持工程级别与设计标准

1、工程措施设计标准

依据主体资料，雨水排水管设计按照《建筑给水排水设计规范》GB50015-2003(2009年版)、《室外排水设计规范》(GB50014-2006)（2016版）、《生产建设项目水土保持技术标准》(GB50433-2018)的要求，防御暴雨标准按5年一遇1h最大降雨量进行设计。

2、植物建设标准

参考《水土保持工程设计规范》（GB51018-2014）的规定，结合本项目实际情况，确定本项目植被建设标准为1级。

#### 建构筑物区

1、工程措施

（1）表土剥离（主体已有）

本项目施工前对该区域进行了表土剥离，剥离面积约0.4hm2，表土剥离厚度20~30cm，剥离量为0.1万m3，用于绿化区域的绿化覆土。

2、临时措施

（1）临时排水沟、集水井（主体已有）

本项目沿基坑上边缘设置了砖砌临时截水沟1065m（尺寸为0.50m×0.50m），基坑底部共设集水井2个，集水井断面尺寸为正方形，上口面宽、长各1.6m，下口面长、宽各1.0m，池深1.0m，池深1.0m，布设泄水孔（84个），临时沉砂池1个。由于本项目地下室面积较大，基本涵盖了整个建构筑物和道路广场区域，因此，主体工程区施工期间的雨水临时排放结合了基坑上边缘的砖砌临时截水沟综合考虑来设置。

（2）彩条布遮盖（主体已有）

本项目施工方在施工期间对工程区开挖产生的裸露面采用彩条布遮盖的方式进行防护，共铺设彩条布3800m2。

#### 道路工程区

1、工程措施

（1）表土剥离（主体已有）

本项目施工前对该区域进行了表土剥离，剥离面积约0.6hm2，表土剥离厚度20~30cm，剥离量为0.15万m3，用于绿化区域的绿化覆土。

（2）雨水管、雨水口（主体已有）

主体设计的雨水排水管沿道路及绿化区域布设，在适当的位置处布置雨水口，项目区内雨水管采用HDPE管，管径DN300（长度975m）、DN400（长度175m）、DN500（长度35m）、DN600（长度72m）、DN800（长度103m），总布设长度1360m，雨水口共40个。

下面对排水主管的过水能力进行分析：

排水系统按照5年一遇暴雨设计标准设计，本方案对其排水管行洪能力进行复核。

① 排水流量设计

坡面洪水计算采用《水土保持工程设计规范》中设计排水流量公式：

Qm=16.67φqF

式中：Qm－洪峰流量，m³/s；

φ－径流系数，取0.50；

q－设计重现期和降雨历时内的降雨强度，mm/min；

F－汇水面积，km²。

其中：φ－根据《水土保持工程设计规范》，考虑到工程区地形地貌、植被类型的不同，径流系数加权平均后取值为0.50。

q－根据气象监测资料和海拔高程差异，q=CpCtq5，10，Cp按工程所在地区取1.0，Ct查表可取值1.00。经计算得5年一遇10分钟降雨历时的标准降雨强度为2.5mm/min。

F－根据地形图对工程区周边进行测量，经测算，汇水面积约0.011km2。

表5-3  洪水流量计算参数及结果

| 项目分区 | 集水面积 | 径流系数 | 降雨历时内的降雨强度 | 洪峰流量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | km2 | φ | mm/min | m3/s |
| 道路广场工程 | 0.011 | 0.5 | 2.5 | 0.229 |

②断面设计

排水管网排水能力按下列规定公式计算本：

Q=VA，V=1/n*R2/3*I1/2

式中：n－粗糙系数、聚氯乙烯排水管取n=0.010；

i－坡降，取0.006；

R－水力半径，m；

A－水流断面面积，本工程按满流计算，m2；

表5-4  排水管过流能力试算结果

| 断面 | R(m) | i | 糙率 | 流速(m/s) | 设计流量（m3/s） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 圆形 | 0.3 | 0.006 | 0.01 | 3.47 | 0.245 |

经过验算，DN300排水管排水能力为0.245m3/s>0.229m3/s，主体工程设计的雨水管能满足该项目区5年一遇10min降雨强度下的洪峰流量排水过流要求。

（3）雨水回用系统（主体已有）

雨水回用系统不仅可以缓解城市缺水，而且能涵养与保护水资源、控制城市水土流失，减少水涝，具有很好的水土保持功能，本项目设置雨水回用系统1项。

（4）透水铺装（主体已有）

道路广场区域非车行道路和广场地面等区域，采用透水砖铺装形式。地面商服用地采用透水砖铺砌。透水砖加快了雨水的下渗，降低了径流对坡面或地表的冲刷，本项目透水铺装合计3680m2。

2、临时措施

（1）彩条布遮盖（主体已有）

本项目施工方在施工期间对工程区开挖产生的裸露面采用彩条布遮盖的方式进行防护，共铺设彩条布4100m2。

（2）彩条布遮盖（方案新增）

本方案补充对项目施工后期可能存在裸露区域的临时遮盖措施，经初步估算，约需要彩条布2200m2。

#### 景观绿化区

1、工程措施

（1）表土剥离（主体已有）

本项目施工前对该区域进行了表土剥离，剥离面积约0.2hm2，表土剥离厚度20~30cm，剥离量为0.05万m3，用于绿化区域的绿化覆土。

（2）土地整治（主体已有）

本项目对绿化区域进行整治措施，整治措施工作内容包括回覆表土、翻松土壤、施肥等，即包括表土回覆和全面整地两项。本项目土地整治面积0.54hm2。

2、植物措施

（1）景观绿化（主体已有）

主体工程考虑了景观绿化区内的乔灌草绿化措施，根据主体设计，本项目绿化面积0.54hm2，绿化主要集中在项目区道路一侧、建筑物及广场四周，地面绿化工程主要以草坪为主，并配以少量的灌木和小乔，形成景观，达到美化的作用。共栽植乔木366株，灌木4790株，铺设草皮3750m2。

主体已对绿化带进行了植物措施设计，设计内容包括采用乔灌草相结合的方式进行绿化，主体设计的植物措施配置合理、树草种选取恰当，工程量能够满足工程绿化、美化和水土保持要求，故本方案不再新增景观绿化区的植物措施，仅对其采取的绿化措施提出水土保持要求。

植物物种选择原则及栽植方式：

1）设计原则

在进行植物措施设计时应考虑和周围环境和谐、一致，按照“适地适树”的原则对景观绿化区采取合适的植物措施，恢复和提高植被覆盖率，达到保持水土、改善生态环境的目的。

2）植物种选择原则

树、草种的选择应遵循以下原则：

①具有发达的根系，固土效果好，生长快，落叶期短，对地表的覆盖能力强；

②尽量采用当地常用绿化物种作为绿化植物，以防外来物种入侵。

3）植物种子及树苗选择

植物材料和种子应品种准确、纯正、无病虫害。植物材料应根系发达，生长健壮，规格及形态应符合设计要求。草坪、地被植物种子均应掌握品种、品系、产地、生产单位、采收年份、纯净度及发芽率，不得有病虫害。自外地引进种子应有检疫合格证，发芽率达95％以上。

绿化施工单位进场的各类苗木必须持检验单，按设计要求的树种必须枝叶完好、根系发达、长势良好、无病虫害、土球饱满、包装合理。批量苗木要求规格一致。

4）种植方式及用量

针对不同树种及立地条件和水土保持的要求，确定合适的造林植草密度，以期尽快达到防护目的。因场地绿化要求与周围环境尽快协调，必须考虑林分尽早郁闭及结构的稳定，最大限度地发挥林草的涵养水源、保持土壤的功能。在实际施工中，施工单位应根据树苗的规格和大小以及公路立地条件，按照相关施工规范，灵活控制株距和行距或进行散植，达到生态效益和经济效益统一。

5）抚育管理要求

撒种时将细砂和种子按一定比例混合均匀，利用撒播机进行撒播。草种试验质量要求95％以上发芽率，杂草种子含量低于0.1％；播种质量要求种子分布均匀，播后适度压实，及时浇水，并采用密布网进行覆盖，以防风吹或雨淋后造成出苗不均，出苗前后及小苗生长阶段都应始终保持地面湿润，局部地段发现缺苗时需查找原因，并及时补播。

裸根树木栽植之前，还应对根系进行适当修剪，主要是将断根、劈裂根、病虫根和卷曲的过长根剪去。树木栽植时，要求在种植穴内回填一定量的表层熟土，并检查树穴的挖掘质量，并根据树体的实际情况，给以必要的修整。树穴深浅的标准可以定植后树体根颈部略高于地表面为宜，切忌因栽植太深而导致根颈部埋入土中，影响栽植成活和树体的正常生长发育。

栽植时在回填土的同时扶正苗木，然后浇水。程序为：填土－栽植－再填土－浇水沉降－树苗土球落正－再回填土、浇水。植树穴必须进行客土(种植土)改良，客土改良的土壤能提高植物保水能力，促进树木根系生长和苗木生长，提高苗木成活率。由于树苗大多是异地移栽，所以包装土球要适当大一点，减少栽植或运输时对树苗的损伤，栽后要经常对树体浇水，以保持树木内水分平衡。

3、临时措施

（1）彩条布遮盖（方案新增）

本方案补充对项目施工后期可能存在裸露区域的临时遮盖措施，经初步估算，约需要彩条布1400m2。

#### 临时堆土区

（1）土袋挡墙（主体已有）

主体工程在临时堆土场坡脚外围采用了土袋挡墙进行临时拦挡，挡墙长度约320m，堆放宽度0.8m，高度0.6m。

（2）彩条布遮盖（主体已有）

本项目施工方在施工期间对临时堆土表面采用彩条布遮盖的方式进行遮盖。共铺设彩条布7000m2。

#### 施工生活区

1、植物措施

（1）景观绿化（主体已有）

主体工程考虑了施工结束后将对该临时用地进行迹地恢复，景观绿化面积0.51hm2。

2、临时措施

（1）临时排水沟、沉砂池（主体已有）

施工生活区在施工期间设置有临时排水沟和1个沉砂池，排水沟为矩形断面，尺寸：宽30cm，深30cm，长度为346m。

（2）彩条布遮盖（主体已有）

工程施工期间考虑了对施工生活区裸露区域的部分临时防护措施，对裸露区域采取了彩条布进行遮盖，采取的彩条布遮盖工程量为2100m2。

### 防治措施工程量汇总

在主体设计已有水保措施的基础上，本方案补充了对各防治分区内裸露区域的临时遮盖措施，从而建立健全本工程的水保措施防治体系，也为今后同类工程项目建设提供了技术指导和借鉴，使同类项目在建设期间水土流失现象处于可控状态，并最大程度降低水土流失量。根据水土保持措施布局与设计，项目建设期水土保持措施工程量汇总表详见表5-5。

表5-5  本项目水土保持措施工程量汇总表

| 项目组成 | 措施类型 | 措施规模 |  |  | 措施工程量 |  |  | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 建构 筑物区 | 工程措施 | 表土剥离 | m3 | 1000 | 表土剥离 | m3 | 1000 | 主体 已有 |
|  | 临时措施 | 砖砌临时排水沟 | m | 1065 | 砖砌临时排水沟 | m | 1065 |  |
|  |  | 集水井 | 座 | 2 | 集水井 | 座 | 2 |  |
|  |  | 泄水孔 | 个 | 84 | 泄水孔 | 个 | 84 |  |
|  |  | 彩条布遮盖 | m2 | 3800 | 彩条布遮盖 | m2 | 3800 |  |
|  |  | 临时沉砂池 | 个 | 1 | 临时沉砂池 | 个 | 1 |  |
| 道路 工程区 | 工程措施 | 表土剥离 | m3 | 1500 | 表土剥离 | m3 | 1500 |  |
|  |  | 雨水管道 | m | 1360 | 雨水管道 | m | 1360 |  |
|  |  | 雨水口 | 个 | 40 | 雨水口 | 个 | 40 |  |
|  |  | 雨水回用系统 | 套 | 1 | 雨水回用系统 | 套 | 1 |  |
|  |  | 透水铺装 | m2 | 3680 | 透水铺装 | m2 | 3680 |  |
|  | 临时措施 | 彩条布遮盖 | m2 | 4100 | 彩条布遮盖 | m2 | 4100 |  |
|  |  | 彩条布遮盖 | m2 | 2200 | 彩条布遮盖 | m2 | 2200 | 方案 新增 |
| 景观 绿化区 | 工程措施 | 表土剥离 | m3 | 500 | 表土剥离 | m3 | 500 | 主体 已有 |
|  |  | 土地整治 | hm2 | 0.54 | 土地整治 | hm2 | 0.54 |  |
|  | 植物措施 | 乔木 | 株 | 366 | 乔木 | 株 | 366 |  |
|  |  | 栽植灌木 | 株 | 4790 | 栽植灌木 | 株 | 4790 |  |
|  |  | 草皮 | m2 | 3750 | 草皮 | m2 | 3750 |  |
|  | 临时措施 | 彩条布遮盖 | m2 | 1400 | 彩条布遮盖 | m2 | 1400 | 方案 新增 |
| 临时 堆土区 | 临时措施 | 土袋挡墙 | m | 320 | 土袋挡墙 | m | 320 | 主体 已有 |
|  |  | 彩条布遮盖 | m2 | 7000 | 彩条布遮盖 | m2 | 7000 |  |
| 施工生活区 | 植物措施 | 绿化 | hm2 | 0.51 | 绿化 | hm2 | 0.51 |  |
|  | 临时措施 | 临时排水沟 | m | 346 | 临时排水沟 | m | 346 |  |
|  |  | 沉砂池 | 个 | 1 | 沉砂池 | 个 | 1 |  |
|  |  | 彩条布遮盖 | m2 | 2100 | 彩条布遮盖 | m2 | 2100 |  |

## 施工要求

### 施工组织设计原则

1、与主体工程相互配合、协调，在不影响主体工程施工的前提下，尽可能利用主体工程创造的水、电、交通等施工条件，减少施工辅助设施工程量；

2、水土保持措施实施进度与主体工程建设进度相适应，及时防治新增水土流失；

### 施工条件

1、水土保持施工可依托主体工程的交通、水电、道路和机械等施工条件；

2、建筑材料纳入主体工程材料供应体系，种子在当地采购；

3、水土保持措施应工程措施与植物措施同步进行，协调发展，工程措施应避开雨天施工。

### 施工工艺

1、工程措施

本项目水保的工程措施主要为表土剥离、绿化覆土，将表土回铺至绿化区域，对表层30cm的土进行翻松、施肥，使之达到种植植物的要求。

2、临时措施

彩条布遮盖：购买彩条布，人工遮盖，要求全面压盖，并利用土袋或石头等对周边压实，施工结束后人工拆除、清理。

### 预防管理措施

1、施工单位应加强水土保持宣传力度，提高施工人员水土保持意识，采取预防保护措施。

2、在施工区设置征用地界标志，将基础开挖、填筑等土石方工程严格控制在征地范围之内，避免扩大扰动破坏面积。

3、土石方施工避开雨天等恶劣天气。

4、工程建设中应尽量做到挖填平衡，施工过程中应边挖、边回填，边碾压，边采取防护措施。

5、尽量缩短施工工期，减少疏松地面的裸露时间，合理安排施工时间，尽量避开大风时节施工。

### 施工进度安排

1、方案实施进度安排的原则

①坚持预防为主，及时防治；水土保持措施中，排水系统设置及其它防护措施等要与工程建设协调进行；

②永久性占地区工程措施坚持“先预防、后施工”的原则，及时控制施工过程中的水土流失；植物措施根据建设分区不同，分时段进行绿化；

③施工场地使用完毕后需及时拆除，并由施工单位进行场地清理整治；

④植物措施在具备条件后尽快实施。

2、施工进度安排

本方案水土保持工程措施实施进度与主体工程施工进度双横道图见表5-6。

表5-6  水土保持工程施工进度横道图

| 分区 | 措施类型 | 2021年 |  |  |  | 2022年 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1~3 | 4~6 | 7~9 | 10~12 | 1~3 | 4~6 | 7 |
| 建构筑物区 | 主体工程 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 表土剥离 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 砖砌临时排水沟、集水井、 泄水孔、临时沉砂池 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 彩条布遮盖 |  |  |  |  |  |  |  |
| 道路工程区 | 主体工程 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 表土剥离 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 排水管、雨水口 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 雨水回用系统 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 透水铺装 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 彩条布遮盖 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 彩条布遮盖 |  |  |  |  |  |  |  |
| 景观绿化区 | 主体工程 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 表土剥离 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 土地整治 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 乔灌草绿化 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 彩条布遮盖 |  |  |  |  |  |  |  |
| 临时堆土区 | 主体工程 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 土袋挡墙、彩条布遮盖 |  |  |  |  |  |  |  |
| 施工生活区 | 主体工程 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 景观绿化 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 临时排水沟、沉砂池 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 彩条布遮盖 |  |  |  |  |  |  |  |

注：方案新增                      主体已有                      主体工程

# 水土保持监测

## 监测范围与时段

### 监测范围

为了及时了解整个工程水土流失防治责任范围内的水土流失变化情况，应对项目建设区进行监测，故本方案水土流失监测范围为本项目水土流失防治责任范围，面积为3.16hm2。

根据水土流失预测结果分析，本项目水土保持监测重点区域为主体工程区。

### 监测时段

按照《开发建设项目水土保持技术规范》，该项目属于建设类点型项目。监测时段从施工期的背景值监测开始，至设计水平年结束。

由于项目已于2021年1月开工建设，计划于2022年7月竣工，设计水平年为2022年，因此，本项目监测时间为2021年1月至2022年12月，同时补充开工至今的回访调查。

主体工程施工期以全过程动态监测水土流失状况为主，同时要兼顾水土流失背景值调查和水土保持措施的落实和防治效果。

自然恢复期至设计水平年（即2022年7月至2022年12月），主要进行绿化措施实施后植物的成活率、保存率等指标的观测。

## 内容和方法

### 监测内容

根据《生产建设项目水土保持监测规程（试行）》（办水保[2015]139号）以及《生产建设项目水土保持监测与评价标准》（GB/T51240-2018）的规定，结合本项目的实际情况确定监测内容。

监测内容包括水土流失影响因素、水土流失状况、水土流失危害、水土保持措施等监测内容。

1、水土流失影响因素监测

水土流失影响因素监测的内容包气象水文、地形地貌、植被等自然影响因素；项目建设对原地表、水土保持设施、植被的占压和损毁情况；项目征占地和水土流失防治责任范围变化情况；项目弃土场的占地面积、弃土量及堆放方式等。本项目扰动类型属于点型扰动，扰动土地情况监测应采用巡查法、地面观测、资料分析的方法。本项目属于平原区点型项目，应全面量测。

2、水土流失状况监测

本项目水土流失状况监测主要包括水土流失的类型、形式、面积、分布及强度；各监测分区及其重点对象的土壤流失量等内容。

3、水土流失危害监测

水土流失危害监测内容包括水土流失对主体工程造成危害的方式、数量和程度等。

4、水土保持措施监测

水土保持措施监测应对工程措施、植物措施和临时措施进行全面监测。监测内容包括措施种类、面积、分布、生长状况、成活率、保存率和林草覆盖率；工程措施的类型、数量、分布和完好程度；临时措施的类型、数量和分布；主体工程和各项水土保持措施的实施进展情况；水土保持措施对主体工程安全建设和运行发挥的作用；水土保持措施对周边生态环境发挥的作用。

### 监测方法

基于本项目实际建设情况，本方案针对该项目水土保持监测方法采用调查监测、资料收集分析法、植被样方调查法、历史影像调查法与场地巡查法相结合地方法。

1、资料收集分析法

对与项目建设区背景值有关的指标，通过查阅主体工程设计资料，收集气象、水文、土壤、土地利用等资料进行分析，结合实地调查分析对各指标赋值；对水土流失危害监测涉及的指标主要通过对项目建设区重点地段进行典型调查，获取监测数据。

2、调查监测

调查监测是指定期采取全面调查的方式，通过现场实地勘测，结合项目地形图，采用照相机、标杆、尺子、无人机等工具地形图，按标段测定不同工程和标段的地表扰动类型和不同类型的面积。采用实地勘测、线路调查等方法对地形、地貌、水系的变化进行监测；采用设计资料分析，结合实地调查对土地扰动面积和程度、林草覆盖度进行监测；采用查阅设计文件和实地量测、对沟道淤积、洪涝灾害及其对周边地区经济、社会发展的影响进行分析，保证水土流失的危害评价的准确性；采用查阅设计文件和实地量测，监测建设过程中的挖填方量及弃土弃渣量。

3、植被样方调查法

植物措施监测：林地郁闭度采用树冠投影法、灌木盖度采用线段法、草地盖度采用针刺法。

4、历史影像调查法

定期购买本区域符合解译要求的不同时段的卫星遥感影像，使用GPS仪进行野外实地调查。建立影像解译标志，室内在GIS平台上对影像进行解译处理，得出地形地貌及地面因子变化情况。影像购置（尽量使用存档影像），以监测区地形图及区域的 DEM 为基础，利用遥感影像处理软件对影像进行纠正、调色等处理；通过外业调查，建立影像与实地的解译标志；依据解译标志针对影像提取土地利用及植被覆盖度信息，并建立相关矢量图层；利用 DEM 数据根据栅格数据空间分析获得坡度信息，并生成坡度矢量图层；结合土壤侵蚀分级指标，在已有三类信息的基础上，进行矢量图层叠加，并计算各划分单元的土壤侵蚀强度分级，统计各级土壤侵蚀面积，同时统计得到各类土地利用面积。对于点状工程，面积较小，采用 1 m 左右分辨率的卫星影像，面积较大的可以采用2 m 左右的卫星影像。尤其针对已经开展建设的开发建设项目，利用遥感存档数据，采取遥感资料与实地调查相结合的方法，确定项目区施工前原地貌的水土流失形式、水土流失面积、水土流失强度、水土流失分布等。

5、场地巡查法

对水土流失危害、水土保持设施实施情况、重大水土流失等采用不定期巡查和观察法监测，采用实地量测法和样方调查法，并结合施工和监理资料，最终确定扰动面积、土石方量及水保措施实施数量。在巡查过程中，不仅要量测水土流失量、分析水土流失的原因，而且要监测水土保持措施，分析防治成效，应该将巡查时的情况详细记录，以备分析、总结水土保持成效和编制水土保持监测报告。

### 监测频率

1、工程措施监测

1）措施的数量、分布和运行状况应在查阅工程设计、监理、施工等资料的基础上，结合场地巡查法确定。

2）重点区域应每月监测1次，整体状况应每季度1次。

3）对于措施运行状况，可设立监测点进行定期观测。工程措施监测记录表格式应按标准附录M执行。

2、植物措施监测

1）植物类型及面积应在综合分析相关技术资料的基础上，实地调查确定。应每季度调查1次。

2）成活率、保存率及生长状况宜采用抽样调查的方法确定。应在栽植6个月后调查成活率，且每年调查1次保存率及生长状况。乔木的成活率与保存率应采用样地或样线调查法。灌木的成活率与保存率应采用样地调查法，主要采用植物样地，样地设置分为固定样地和临时样地。样地可设置为正方形或长方形，绿化带1～4m²。

3）郁闭度可采用样线法和照相法测定。盖度可采用针刺法、网格法和照相法测定。应每年在植被生长最茂盛的季节监测1次。

4）林草覆盖率应在统计林草地面积的基础上分析计算获得。

3、临时措施可在查阅工程施工、监理等资料的基础上，实地调查，并拍摄照片或录像等影像资料。

4、措施实施情况可在查阅工程施工、监理等资料的基础上，结合调查询问与实地调查确定。应每季度统计1次。

5、水土保持措施对主体工程安全建设和运行发挥的作用应以巡查为主。每年汛期前后及大风、暴雨后进行调查。

6、水土保持措施对周边水土保持生态环境发挥的作用应以巡查为主。每年汛期前后及大风、暴雨后应进行调查。

## 点位布设

由于不同的施工区域，水土流失程度和特点各不相同，水土保持监测必须充分反映各施工区的水土流失特征、水土保持工程建设的进度、数量、质量及其效益，发现问题，以便建设单位和有关部门有针对性地分区采取措施，有效控制水土流失，保护和绿化、美化生态环境。依据主体工程建设特点、施工中易产生新增水土流失的区域。本方案结合实际情况，本方案布设6个监测点位，监测点的布设及监测方法见表6-1和监测布点图见附图。

表6-1 监测点位布设点

| 监测时段 | 序号 | 监测点位 | 监测内容 | 监测频次 | 监测 方法 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 施工期 | 1#监测点 | 建构筑物区 | 降雨量、降雨特征、水土流失量、排水措施、临时遮盖措施的有效性及完整性、水土保持措施实施情况等监测 | 方案批复后尽快开展一次全面的现状监测；扰动土地情况监测、土壤流失面积监测每季度1次；土石方开挖情况至少每月监测记录1次；水土保持工程措施及防治效果至少每月监测记录1次；其余监测指标至少每季度监测记录1次；遇暴雨（12h降雨量≥50mm）情况应及时加测。 | 调查监测与定位观测相结合 |
|  | 2#监测点 | 道路工程区 |  |  |  |
|  | 3#监测点 | 景观绿化区 |  |  |  |
|  | 4#监测点 | 道路工程区 （施工出入口） | 水土流失量、临时遮盖措施有效性及完整性等监测，绿化工程表土回填进度质量及植物措施实施情况等监测 |  |  |
|  | 5#监测点 | 临时堆土区 |  |  |  |
|  | 6#监测点 | 施工生活区 |  |  |  |
| 自然恢复期 | 3#监测点 | 景观绿化区 | 植物生长状况、植被覆盖率、水土保持措施完整性及有效性、水土流失量等 | 自然恢复期每季度监测1次。 | 全面巡查 |

## 实施条件和成果

### 监测人员

根据《生产建设项目水土保持监测规程（试行）》办水保[2015]139号规定，监测单位应在现场设立监测项目部，负责监测项目的组织、协调及实施，监测项目部人员应不少于3名，本工程为点型工程，监测范围3.16hm2，拟定监测项目部人员3人，监测时段从2022年1月至2022年12月。

### 监测设备

根据《关于规范生产建设项目水土保持监测工作的意见》（水利部，水保[2009]187号文），建设单位应该及时开展水土保持监测工作，监测设备、仪器应是《水土保持监测技术规程》中所规定的各种测量、监测的仪器和设备，在本工程监测中所采用的主要仪器设备见表6-2。

表6-2   水土保持监测设施设备及消耗性材料

| 序号 | 设备和设备 | 型号 | 单位 | 数量及备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 一 | 监测土建设施 |  |  |  |
| 1 | 植被建设区域 |  | 处 |  |
| 二 | 设施及设备费用 |  |  |  |
| 1 | 手持式GPS | GPSIV型 | 台 | 用于监测点、场地及现象点的定位和量测，1 部 |
| 2 | 数码照相机 |  | 台 | 用于监测现象的图片记录，1 台 |
| 3 | 计算机 |  | 台 | 用于文字，图表处理和计算，1 台 |
| 4 | 用品柜 |  | 个 | 物品、资料贮存 |
| 5 | 皮尺、卷尺、卡尺等 |  | 套 | 用于观测侵蚀量及沉降变化，植被生长情况及其它测量，1 套 |
| 6 | 汽车 |  | 辆 | 用于至项目建设区各监测点交通工具，1 辆 |
| 7 | 卫星卫片 |  |  | 用于前期水土流失量调查 |
| 三 | 消耗性设施及其它 |  |  |  |
| 1 | 地形图 |  |  | 1张 |
| 2 | 易耗品 |  |  | 打印纸等若干 |
| 3 | 辅材及配套设备 |  |  | 用于各种设备安装辅助材料、小五金构件及易损配件补充，若干 |
| 4 | 汽车燃油费 |  |  | 勘察现场汽车所需加油费 |

### 监测成果

水土保持监测任务完成后，监测人员需整理、分析监测季度报告和年度报告，分析评价土壤流失情况和水土流失防治效果，编制监测总结报告。对防治责任范围、扰动土地情况、弃土情况，水土流失情况、水土保持措施效果等重点评价。水土保持监测工作结束后，应及时对原始数据进行整理分析，提出以下成果要求：

1、监测成果包括监测实施方案、记录表、水土保持监测意见、监测季度报告、监测年度报告、监测汇报材料、监测总结报告及相关图件、影像资料等。监测单位在监测工作开展前要制定监测实施方案；在监测期间要做好监测记录和数据整编，按季度编制监测报告(以下简称监测季报)；在水土保持设施验收前应编制监测总结报告。监测实施方案、日常监测记录和数据、监测意见、监测季报和总结报告，应及时提交生产建设单位。监测单位发现可能发生水土流失危害情况的，应随时向生产建设单位报告。监测单位应当在每季度第一个月向审批水土保持方案的水行政主管部门(或者其他审批机关的同级水行政主管部门)报送上一季度的监测季报。

2、水土保持监测单位根据监测情况，在监测季报和总结报告等监测成果中提出“绿黄红”三色评价结论。生产建设项目水土保持监测三色评价是指监测单位依据扰动土地情况、水土流失状况、防治成效及水土流失危害等监测结果，对生产建设项目水土流失防治情况进行评价，在监测季报和总结报告中明确“绿黄红”三色评价结论。三色评价结论是生产建设单位落实参建单位责任、控制施工过程水土流失的重要依据，也是各流域管理机构和地方各级水行政主管部门实施监管的重要依据。三色评价以水土保持方案确定的防治目标为基础，以监测获取的实际数据为依据，针对不同的监测内容，采取定量评价和定性分析相结合方式进行量化打分。三色评价采用评分法，满分为100分；得分80分及以上的为“绿”色，60分及以上不足80分的为“黄”色，不足60分的为“红”色。(生产建设项目水土保持监测三色评价指标及赋分表、赋分方法详情参考《水利部办公厅关于进一步加强生产建设项目水土保持监测工作的通知》（办水保[2020]161号）)。监测季报三色评价得分为本季度实际得分，监测总结报告三色评价得分为全部监测季报得分的平均值。

3监测成果应当公开，生产建设单位应当在工程建设期间将水土保持监测季报在其官方网站公开，同时在业主项目部和施工项目部公开。

4、影像资料包括照片集和影音资料。照片集应包含监测项目部和监测点照片。同一监测点每次监测应拍摄同一位置、角度照片不少于三张。照片应标注拍摄时间。

5、生产建设项目水土保持监测成果应按照档案管理相关规定建立档案。

# 水土保持投资概算及效益分析

## 投资概算

### 编制原则及依据

#### 编制原则

（1）水土保持工程投资概算主要工程单价、材料单价、机械台时费、价格水平年等应与主体工程相一致；主体工程没有明确规定的，应采用《水土保持工程概（估）算编制规定》、《水土保持工程概算定额》等进行编制。

（2）水土保持投资按组成由工程措施、植物措施、施工临时工程和独立费用、水土保持补偿费等五个部分内容构成，并纳入主体工程总投资概算中。

（3）水土保持投资费用构成应按《开发建设项目水土保持工程概（估）算编制规定》（水总[2003]67 号文）。

（4）本项目所需的水土保持投资从基建费中列支。

#### 编制依据

（1）《安徽省水利水电工程设计概（估）算编制规定》（皖水建函〔2018〕258号）。

（2）安徽省物价局安徽省财政厅《转发国家发展改革委财政部关于降低电信网码号资源占用费等部分行政事业性收费标准的通知》（皖价费〔2017〕77号）。

（3）《安徽省物价局安徽省财政厅安徽省水利厅关于我省水土保持补偿费收费标准的通知》（皖价服函〔2014〕236号，2015年2月9日）。

（4）国家、省、地方其他有关规定和标准，以及设计工程量和图纸等。

（5）《安徽省住房城市建设厅关于调整建设工程定额人工费的通知》（建标〔2013〕155号）。

（6）《水利部办公厅关于印发<水利工程营业税改征增值税计价依据调整办法>的通知》（办水总〔2016〕132号）。

（7）《水利部办公厅关于调整水利工程计价依据增值税计算标准的通知》（办财务函〔2019〕448号，2019年4月4日）。

（8）《安徽省水利厅关于调整安徽省水利工程计价依据增值税计算标准的通知》（皖水建设函〔2019〕470，2019年5月27日）。

（9）工程施工合同、工程计量资料。

### 编制说明与概算成果

#### 基础价格编制

1、人工预算单价

与主体工程人工预算单价一致，140 元/工日（17.5 元/工时）。

2、材料价格

主要材料预算价格应与主体工程一致，主体未列的材料单价在当地市场调查所得。

3、施工机械使用费

施工机械使用费采用《水土保持工程概算定额》附录中的施工机械台时费定额计算。

4、费用构成及计算标准

主体工程没有的单价根据水土保持定额进行计算，具体如下：

表7-1   取费费率表

| 定额 | 序号 | 名称及规格 | 计算基础 | 费率（%） |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 工程措施 |  |  |  | 植物措施 |
|  |  |  |  | 土石方工程 | 混凝土工程 | 土地整治工程 | 其他工程 |  |
| 水保（03） | 一 | 其他直接费 | 定额直接费 | 2.3 | 2.3 | 1 | 2.3 | 2 |
|  | 二 | 间接费 | 直接费 | 3.3 | 4.3 | 6.5 | 4.3 | 4.4 |
|  | 三 | 企业利润 | 直接费+间接费 | 7 | 7 | 7 | 7 | 5 |
|  | 四 | 税金 | 直接费+间接费+企业利润 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 |

5、施工临时工程计算依据

施工临时工程费中其他临时工程按工程措施及植物措施投资和的1.5%计算。

6、独立费用

（1）建设管理费：与主体工程建设单位管理费合并使用，不单独计列；

（2）工程建设监理费：工程水土保持施工监理纳入主体工程监理，不单独计列；

（3）科研勘测设计费：勘测设计费已实际发生，本方案不重复计列；

（4）水土保持方案编制费：按合同额计列；

（5）水土保持设施验收费：参照有关规定计列，并根据实际工作量复核；

（6）水土保持监测费：按监测设施土建工程费、消耗性材料费、监测设备折旧费， 遥感卫片购买费用及监测人工费5部分进行计算，详见表7-2~7-4。

表 7-2 消耗性材料费用估算表

| 序号 | 消耗性材料 | 单位 | 数量 | 单价（元） | 合价（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 玻璃器皿 | 个 | 6 | 60 | 360 |
| 2 | 绳子 | m | 100 | 2 | 200 |
| 3 | 钢卷尺 | 个 | 6 | 125 | 750 |
| 4 | 50m皮尺 | 支 | 2 | 200 | 400 |
| 5 | 2m抽式标杆 | 支 | 4 | 150 | 600 |
| 6 | 其它辅材 | 项 | 1 | 1000 | 1000 |
| 合计 |  |  |  |  | 3310 |

表 7-3 监测设备折旧费用估算表 单位：元

| 序号 | 监测设施 | 单位 | 数量 | 单价（元） | 合价（元） | 折旧率 | 年折旧费 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | GPS定位仪 | 台 | 1 | 28000 | 28000 | 10% | 2800 |
| 2 | 数码照相机 | 台 | 1 | 3000 | 3000 | 10% | 300 |
| 3 | 计算机 | 台 | 1 | 3000 | 3000 | 10% | 300 |
| 4 | 对讲机 | 部 | 2 | 1200 | 2400 | 10% | 240 |
| 5 | 钢卷尺 | 个 | 6 | 125 | 750 | 10% | 75 |
| 6 | 50m皮尺 | 支 | 2 | 200 | 400 | 10% | 40 |
| 7 | 2m抽式标杆 | 支 | 4 | 150 | 600 | 10% | 60 |
| 8 | 汽车 | 辆 | 1 | 120000 | 120000 | 10% | 12000 |
| 合计 |  |  |  |  |  |  | 15815 |

表 7-4 水土流失监测费用汇总表

| 序号 | 费用名称 | 单位 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 土建设施费 | 利用水土保持新建设施，不计土建设施费 |  |  |
| 2 | 消耗性材料费 | 万元 | 0.33 |  |
| 3 | 监测设备折旧费 | 万元 | 1.58 |  |
| 4 | 遥感卫片购买费用 | 万元 | 2 |  |
| 5 | 监测人工费 | 万元 | 3 | 3人1年 |
| 合计 |  |  | 6.91 |  |

7、水土保持补偿费

依据《安徽省物价局 安徽省财政厅转发《国家发展改革委 财政部关于降低电信网码号资源占用费等部分行政事业性收费标准的通知》》（皖价费〔2017〕77号）的通知执行。本工程水土保持补偿费按征占地面积的1.0元/m2计算水土保持补偿费。本项目占地面积共3.16hm²（31616m2），水土保持补偿费为3.16万元（31616元）。

#### 水土保持方案总投资

本工程水土保持工程总投资189.61万元（主体已有水保投资169.68万元，新增水保投资19.93万元）。其中：工程措施费74.53万元，植物措施费58.77万元，临时措施费39.24万元，独立费用13.91万元（水土保持监测费6.91万元，水土保持方案编制费4.00万元，水土保持设施验收费3.00万元）；水土保持补偿费3.16万元。具体概算表格见表7-5～7-10。

表7-5   总概算表                     单位：万元

| 序号 | 工程或费用名称 | 新增水土保持投资 |  |  |  |  | 主体已有投资 | 合计 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 建安工程费 | 设备费 | 植物措施费 | 独立费用 | 小计 |  |  |
| 第一部分工程措施 |  |  |  |  |  |  | 74.53 | 74.53 |
| （一） | 建构筑物区 |  |  |  |  |  | 2.45 | 2.45 |
| （二） | 道路工程区 |  |  |  |  |  | 64.16 | 64.16 |
| （三） | 景观绿化区 |  |  |  |  |  | 7.92 | 7.92 |
| 第二部分植物措施 |  |  |  |  |  |  | 58.77 | 58.77 |
| （一） | 景观绿化区 |  |  |  |  |  | 46.73 | 46.73 |
| （二） | 施工生活区 |  |  |  |  |  | 12.04 | 12.04 |
| 第三部分临时措施 |  | 2.86 |  |  |  | 2.86 | 36.38 | 39.24 |
| （一） | 建构筑物区 |  |  |  |  |  | 18.21 | 18.21 |
| （二） | 道路工程区 | 1.75 |  |  |  | 1.75 | 3.28 | 5.03 |
| （三） | 景观绿化区 | 1.11 |  |  |  | 1.11 |  | 1.11 |
| （四） | 临时堆土区 |  |  |  |  |  | 8.56 | 8.56 |
| （五） | 施工生活区 |  |  |  |  |  | 6.33 | 6.33 |
| 第四部分 独立费用 |  |  |  |  | 13.91 | 13.91 |  | 13.91 |
| 1 | 建设管理费 |  |  |  | 0.00 | 0.00 |  | 0.00 |
| 2 | 工程建设监理费 |  |  |  | 0.00 | 0.00 |  | 0.00 |
| 3 | 科研勘测设计费 |  |  |  | 0.00 | 0.00 |  | 0.00 |
| 4 | 水土保持监测费 |  |  |  | 6.91 | 6.91 |  | 6.91 |
| 5 | 水土保持方案编制费 |  |  |  | 4.00 | 4.00 |  | 4.00 |
| 6 | 水土保持设施验收费 |  |  |  | 3.00 | 3.00 |  | 3.00 |
| 第一至四部分合计 |  | 2.86 |  |  | 13.91 | 16.77 | 169.68 | 186.45 |
| 水土保持补偿费 |  | 31616m2×1.0元/m2 |  |  |  | 3.16 |  | 3.16 |
| 水土保持总投资 |  |  |  |  |  | 19.93 | 169.68 | 189.61 |

表7-6  分部分项概算表（水保新增）

| 序号 | 工程或费用名称 | 单位 | 数量 | 单价(元） | 合计(万元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 第一部分 工程措施 |  |  |  |  | 0.00 |
| 第二部分 植物措施 |  |  |  |  | 0.00 |
| 第三部分 临时措施 |  |  |  |  | 2.86 |
| 一 | 道路工程区 |  |  |  | 1.75 |
| 1 | 彩条布遮盖 | m2 | 2200 |  | 1.75 |
| a | 铺设彩条布 | m2 | 2200 | 5.67 | 1.25 |
| b | 拆除彩条布 | m2 | 2200 | 2.27 | 0.50 |
| 二 | 景观绿化区 |  |  |  | 1.11 |
| 1 | 彩条布遮盖 | m2 | 1400 |  | 1.11 |
| a | 铺设彩条布 | m2 | 1400 | 5.67 | 0.79 |
| b | 拆除彩条布 | m2 | 1400 | 2.27 | 0.32 |
| 三 | 其他临时工程 | % | 1.5 | 0.00 | 0.00 |
| 第四部分 独立费用 |  |  |  |  | 13.91 |
| 一 | 建设管理费 | % | 0 | 0.00 | 0.00 |
| 二 | 工程建设监理费 |  |  |  | 0.00 |
| 三 | 科研勘测设计费 |  |  |  | 0.00 |
| 四 | 水土保持监测费 |  |  |  | 6.91 |
| 五 | 水土保持方案编制费 |  |  |  | 4.00 |
| 六 | 水土保持设施验收费 |  |  |  | 3.00 |
| 第一至四部分合计 |  |  |  |  | 16.77 |
| 水土保持补偿费 |  | m2 | 31616 | 1 | 3.16 |
| 新增工程投资合计 |  |  |  |  | 19.93 |

表7-7   独立费用概算表

| 序号 | 工程或费用名称 | 计算方法或依据 | 计算结果 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 建设管理费 | 与主体工程建设单位管理费合并使用，不单独计列 | 0.00 |
| 2 | 工程建设监理费 | 工程水土保持施工监理纳入主体工程监理，不单独计列 | 0.00 |
| 3 | 科研勘测设计费 | 勘测设计费已实际发生，本方案不重复计列。 | 0.00 |
| 4 | 水土保持监测费 | 结合实际情况计列 | 6.91 |
| 5 | 水土保持方案编制费 | 按合同额计列 | 4 |
| 6 | 水土保持设施验收费 | 参照参照国家价格主管部门和有关行业的标准计列，并根据实际情况调整 | 3 |
| 合计 |  |  | 13.91 |

表7-8  水土保持补偿费计算表

| 行政区 | 收费依据 | 收费标准（元/m2） | 占地面积（hm2） | 计算结果（万元） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 合肥市肥东县 | 根据《安徽省物价局 安徽省财政厅 安徽省水利厅关于我省 水土保持补偿费收费标准的通知》（安徽省物价局 安徽省 财政厅 安徽省水利厅 皖价费〔2014〕160 号，2014年12月26日）的通知和《安徽省物价局 安徽省财政厅转发国家 发展改革委 财政部关于降低电信网号码资源占用费等部分 行政事业性收费标准的通知》（安徽省物价局 安徽省财政 厅皖价费〔2017〕77 号，2017年7月4日）执行。 | 1 | 3.16 | 3.16 |

表7-9    分年度投资表                  单位：万元

| 序号 | 工程或费用名称 | 总投资 | 2021年 | 2022年 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 第一部分 工程措施 |  | 74.53 | 14.80 | 59.73 |
| 第二部分 植物措施 |  | 58.77 | 42.26 | 16.51 |
| 第三部分 临时措施 |  | 39.24 | 36.38 | 2.86 |
| 第四部分 独立费用 |  | 13.91 | 0.00 | 13.91 |
| 水土保持补偿费 |  | 3.16 | 0.00 | 3.16 |
| 新增水土保持总投资 |  | 189.61 | 93.44 | 96.17 |

表7-10  工程单价分析汇总表

| 序号 | 工程名称 | 单位 | 单价 （元） | 其中 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 人工费 | 材料费 | 机械使用费 | 其 他 直接费 | 间接费 | 企业利润 | 税金 |
| 1 | 铺彩条布 | 100m² | 567.16 | 175.00 | 280.76 |  | 10.48 | 20.05 | 34.04 | 46.83 |
| 2 | 拆除彩条布 | 100m² | 227.36 | 182.70 |  |  | 4.20 | 8.04 | 13.65 | 18.77 |

## 效益分析

### 防治效果预测

水土保持效益分析应本着可持续发展的原则，着重分析方案实施后在控制人为水土流失所产生的保土保水、改善生态环境、保障道路运行安全方面的效益和作用。本方案着重分析工程建设区在实施水土保持治理措施后所产生的效益，效益分析中以减轻和控制水土流失为主，其次才考虑其它方面的效益。

根据前面章节分析可知，本工程扰动土地面积为3.16hm2，永久建筑占地面积2.11hm2，可治理水土流失面积3.16hm2。

表7-11  水土流失面积表

| 项目区 | 建设区面积（hm2） | 扰动地表面积（hm2） | 永久建筑占地面积（hm2） | 可治理水土流失面积（hm2） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 建构筑物区 | 0.81 | 0.81 | 0.81 | 0.81 |
| 道路工程区 | 1.30 | 1.30 | 1.30 | 1.30 |
| 景观绿化区 | 0.54 | 0.54 | 0.00 | 0.54 |
| 施工生活区 | 0.51 | 0.51 | 0.00 | 0.51 |
| 合计 | 3.16 | 3.16 | 2.11 | 3.16 |

本项目水土保持措施面积见下表所示（按投影面积计算）。

表7-12  水土保持措施面积统计表

| 项目区 | 工程措施面积（hm2） | 植物措施面积（hm2） | 临时措施面积（hm2） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 建构筑物区 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 不重复计列面积 |
| 道路工程区 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |
| 景观绿化区 | 0.00 | 0.54 | 0.00 |  |
| 施工生活区 | 0.00 | 0.51 | 0.00 |  |
| 合计 | 0.00 | 1.05 | 0.00 |  |

由此计算水土流失防治效益：

（1）水土流失治理度

治理度=(水土流失治理达标面积/建设区水土流失总面积)×100%

（2）土壤流失控制比

控制比＝项目区容许土壤流失量/方案实施后土壤侵蚀强度

项目区容许土壤流失量500t/km²·a

（3）渣土防护率

渣土防护率=(采取措施实际挡护的永久弃渣、临时堆土数量/永久弃渣和临时堆土总量)×100%

（4）表土保护率

表土保护率=（保护的表土数量/可剥离表土总量）×100%

（5）林草植被恢复率

林草植被恢复率=(林草植被面积/可恢复林草植被面积)×100%

（6）林草覆盖率

林草覆盖率=(林草植被面积/项目建设区总面积)×100%

上述统计结果见下表。

- 水土流失治理度

表7-13  水土流失治理度一览表

| 项目区 | 扰动地表面积（hm2） | 永久建筑占地面积（hm2） | 水土保持措施面积（hm2） | 可治理水土流失面积（hm2） | 水土流失治理度（%） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 计算参数 | a | b | c | d | （b+c）/d |
| 建构筑物区 | 0.81 | 0.81 | 0.00 | 0.81 | 100% |
| 道路工程区 | 1.30 | 1.30 | 0.00 | 1.30 |  |
| 景观绿化区 | 0.54 | 0.00 | 0.54 | 0.54 |  |
| 施工生活区 | 0.51 | 0.00 | 0.51 | 0.51 |  |
| 合计 | 3.16 | 2.11 | 1.05 | 3.16 |  |

（2）土壤流失控制比

本项目所在地容许土壤流失量为500t/km2•a，项目区方案实施后的土壤侵蚀强度经加权平均计算后可达到 335t/km2 ꞏa，土壤流失控制达到 1.49。

（3）渣土防护率

本项目产生的多余土石方运至巢湖工业园进行回填综合利用，无永久性弃渣。根据现场调查，项目水土流失防治责任范围内临时堆土总量4.61万m3，采取措施实际挡护的临时堆土数量为4.6万m3，因此本项目渣土防护率为99.78%。

（4）表土保护率

根据现场情况及建设单位介绍，本项目水土流失防治责任范围内可剥离表土总量为0.32万m3，保护的表土数量为0.3万m3，因此本项目表土保护率为93.75%。

（5）林草植被恢复率、林草覆盖率

表7-14  林草植被恢复率、林草覆盖率计算表

| 项目区 | 扰动地表面积（hm2） | 可恢复林草植被面积(hm2) | 林草植被面积（hm2） | 林草植被恢复率（%） | 林草覆盖率（%） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 建构筑物区 | 0.81 | 0.00 | 0.00 | 100% | 33.23 |
| 道路工程区 | 1.30 | 0.00 | 0.00 |  |  |
| 景观绿化区 | 0.54 | 0.54 | 0.54 |  |  |
| 施工生活区 | 0.51 | 0.51 | 0.51 |  |  |
| 合计 | 3.16 | 1.05 | 1.05 |  |  |

由上述各项计算可以看出，本项目可治理水土流失面积3.16hm2，整治扰动土地面积3.16hm2，恢复植被面积1.05hm2，水保措施面积共计1.05hm2，通过实施水土保持措施，可减少水土流失量77.29t。

综合以上各效益分析，经本方案治理后，工程项目区6项水土流失防治目标均达到了预期目标，详见表7-16。

表7-15   项目区水土保持目标实现情况统计表

| 序号 | 名 称 | 执行标准 | 标准值 | 目标值 | 达到值 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 水土流失治理度（%） | 建设类一级 | 98 | 98 | 100 |
| 2 | 土壤流失控制比 | 建设类一级 | 0.9 | 1.3 | 1.49 |
| 3 | 渣土防护率（%） | 建设类一级 | 97 | 99 | 99.78 |
| 4 | 表土保护率（%） | 建设类一级 | 92 | 92 | 93.75 |
| 5 | 林草植被恢复率（%） | 建设类一级 | 98 | 98 | 100 |
| 6 | 林草覆盖率（%） | 建设类一级 | 25 | 27 | 33.23 |

综合以上分析，按本方案的措施设计进行有效治理后，水土流失治理度100%（目标值98%）；土壤流失控制比1.49（目标值1.3）；渣土防护率99.78%（目标值99%）；表土保护率93.75%（目标值92%），林草植被恢复率100%（目标值98%）；林草覆盖率33.23%（目标值27%），各项指标能达到方案设定的目标要求。具有较好的社会效益、经济效益和生态效益，同时起到美化景观的效果。

本工程水土保持措施实施的社会效益、经济效益、生态效益明显。在认真落实本方案提出的各项水土保持措施的基础上，工程建设过程中造成的水土流失可以得到有效地控制，而水土流失带来的相关损失小于工程建设取得的经济效益和社会效益，因此，从水土保持角度来看，本工程建设是可行的。

### 水土保持损益分析

1、保土效益

各防治分区经过主体工程已具有水保功能措施及新增水保措施的防护后，流失的土壤得到有效的控制。根据本方案的措施设计进行有效治理后，土壤流失控制比达到1.49，整个项目区土壤侵蚀模数可下降到335t/km²·a。水土保持方案实施后，可治理水土流失面积3.16hm2，整治扰动土地面积3.16hm2，植被恢复面积1.05hm2，减少水土流失量77.29t。项目区水土流失将得到很好的治理，达到了方案目标的要求。

2、社会效益

通过认真贯彻水土保持法规，因地制宜地采取水土保持预防措施、治理措施、监测检查督促等措施，使项目建设期、林草恢复期可能造成的水土流失及危害降到最低限度，从而确保项目建设顺利进行，有力地保障项目区河道行洪能力、水利工程正常运行，附近村庄、居民的安全。

3、经济效益

通过实施水土保持方案，有效地预防和治理可能造成的水土流失，控制、减少、避免项目建设可能给项目区造成的水土流失危害，从而保障了项目发挥最佳的投资效益，这是最大的经济效益。

通过效益分析可知，本项目水土保持措施带来的综合效益较明显，基础效益能够满足方案设定的目标值，生态效益和社会效益相协调，对于防治项目区水土流失起着十分重要的作用，因此在项目实施的过程中，贯彻落实水保方案提出的植物措施和临时防护措施是必要和行之有效的。

# 水土保持管理

## 组织管理

根据国家有关法律法规，水土保持方案报水行政主管部门批准后，建设单位需协调好水土保持方案与主体工程的关系，负责组织开展水土保持方案的实施检查，主动与当地水保主管部门密切配合，自觉接受各级水保和水行政主管部门的监督检查。水土保持实施组织机构主要工作职责如下：

（1）认真贯彻、执行“预防为主、优先保护、全面规划、综合防治、因地制宜、突出重点、加强管理、注重效益”的水土保持方针，确保水土保持工程安全，充分发挥水土保持工程效益。

（2）建立水土保持目标责任制，及时向水保和行政主管部门通报监理、监测工作情况，按年度报告水土流失治理情况。

（3） 工程完工后，协调好水土保持方案与主体工程关系，确保水土保持设施的正常建设，最大限度减少人为造成的水土流失与生态环境的破坏。

（4）深入工程现场进行检查，掌握工程完工后的水土流失状况及其防治措施落实状况，为有关部门决策提供基础资料。

（5） 建立、健全各项档案，积累、分析整篇资料，为水土保持工程验收提供相关资料。

在日常管理中，建设单位主要采取已下管理措施：

（1）切实加强领导，认真组织方案的实施和管理，定期检查，接受社会督查。

（2）加强水土保持的宣传、教育工作，提供施工人员和各级管理人员的水土保持意识。

（3）制定详细的水土保持方案实施进度，加强计划管理，以确保各项水土保持措施与主体工程的验收工作。

（4）水土保持工程验收后，建设单位负责对项目建设区的水土保持设施后续管理与维修，运行管护维修费用从生产成本中列支。

## 后续设计

本方案获得批复以后，建设单位应及时实施本方案提出的水土保持措施。水土保持方案经批准后，生产建设项目的地点、规模、主体工程设计等发生重大变更的，应当补充或者修改水土保持方案并报原审批机关批准。

根据《水利部关于进一步深化“放管服”改革全面加强水土保持监管的意见》（水保[2019]160号），各级水行政主管部门和流域管理机构要把设计和施工管理作为监督检查的重要内容。生产建设单位应当依据批准的水土保持方案与主体工程同步开展水土保持初步设计和施工图设计，按程序与主体工程设计一并报经有关部门审核，作为水土保持措施实施的依据。

## 水土保持监测

依据《水利部关于进一步深化“放管服”改革全面加强水土保持监管的意见》（水保[2019]160号），编制水土保持方案报告书的项目，应当依法开展水土保持监测工作。实行水土保持监测“绿黄红”三色评价，水土保持监测单位根据监测情况，在监测季报和总结报告等监测成果中提出“绿黄红”三色评价结论。监测成果应当公开，生产建设单位应当在工程建设期间将水土保持监测季报在其官方网站公开，同时在业主项目部和施工项目部公开。水行政主管部门要将监测评价结论为“红”色的项目，纳入重点监管对象。

三色评价采用评分法，满分为100分；得分80分及以上的为“绿”色，60分及以上不足80分的为“黄”色，不足60分的为“红”色。(生产建设项目水土保持监测三色评价指标及赋分表、赋分方法详情参考《水利部办公厅关于进一步加强生产建设项目水土保持监测工作的通知》（办水保[2020]161号）)。

## 水土保持工程监理

（1）监理目的

水土保持监理是落实水土保持方案的重要措施，通过水土保持监理可为有效防治水土流失提供质量保障，确保达到水土保持方案提出的防治目标和水土保持资金的使用效益，同时为水土保持竣工验收工作奠定基础。

（2）监理内容

①根据有关法律、法规及工程承包合同中的水土保持要求，对施工单位的水土保持工作采取检查和指令文件等监理方式进行现场监督检查，监理工程建设的各项施工活动的水土保持措施是否与工程建设同步实施，通过质量控制、进度控制和投资控制，保证水土保持设施的如期建设和功能的正常发挥，结合现场巡查，提出要求限期完成的有关水土保持工作。

②在施工的各个阶段随时进行质量监督，提交监理日志、监理月报，及时向建设单位汇报施工中出现的问题。

③对施工单位的水土保持季报、年报进行审查，提出审查、修改意见。

④依据有关法律、法规及工程承包合同，协助处理各种水土保持纠纷。

⑤编制水土保持监理工作报告，作为开发建设项目水土保持设施验收的基础和水土保持验收报告必备的专项报告，工作报告主要对水土保持监理工作进行总结，提出存在的重大水土保持问题和解决问题的方法，以及水土保持监理工作计划安排和工作重点，定期归档监理成果。

（3）水土保持监理要求

依据《水利部关于进一步深化“放管服”改革全面加强水土保持监管的意见》（水保[2019]160号）：凡主体工程开展监理工作的项目，应当按照水土保持监理标准和规范开展水土保持工程施工监理。其中，征占地面积在20公顷以上或者挖填土石方总量在20万立方米以上的项目，应当配备具有水土保持专业监理资格的工程师；征占地面积在200公顷以上或者挖填土石方总量在200万立方米以上的项目，应当由具有水土保持工程施工监理专业资质的单位承担监理任务。本项目属于房地产项目，水保监理纳入主体工程一并监理。

## 水土保持施工

1、水土保持措施的施工建设也应与主体工程一样：采取“三制”（即实行项目管理制、工程招投标制和工程监理制）质量保证措施等来委托给相应资质的施工单位，承包合同中应明确承包商防治水土流失的责任，发包标书中必须明确水土保持要求。

2、施工期间，施工单位应严格按照工程设计图纸和施工技术要求施工，并满足施工进度的要求。

3、施工过程中，应采取各种有效措施防止在其占用的土地上发生不必要的水土流失，尽量避免其对占用地范围外土地的侵占及植被资源的损坏，严格控制和管理车辆机械的运行范围，防止扩大对地表的扰动并注意施工及生活用火的安全。

4、施工期间，应对工程区排水设施进行经常性检查维护，保证其排水效果和通畅，防止工程施工开挖料和其他土石方在沟道淤积。

5、各类工程措施，从总体部署、施工设计到设备安装等全部完成，各道工序的质量都应及时测定，不合要求的及时改正，以确保工程安全和治理效果。

6、植物措施实施时应注意整个施工过程的质量，及时测定每道工序，不合要求的及时整改，同时，还需加强乔、灌、草栽植后的抚育管理工作，做好养护，确保其成活率和保存率，以求尽快发挥植物措施的保土保水功能。

7、水土保持方案经批准后，主动与各级水行政主管部门取得联系，自觉接受地方水行政主管部门的监督检查。在水土保持工程施工过程中，如需进行设计变更，施工单位需及时与建设单位、设计单位和监理单位协商，按相关程序要求实施变更或补充设计，并经批准后方可实施。

8、要求施工单位制定详细的水土保持方案实施进度计划，加强水土保持工程的计划管理，以确保各项水土保持设施与主体工程同时设计、同时施工和同时竣工验收投产使用的“三同时”制度的落实。加强对工程建设的监督管理，成立专业的技术监督队伍，预防人为活动造成新的水土流失，并及时对生产建设活动造成的水土流失进行治理，确保水土保持工程质量。

## 水土保持设施验收

1、检查

本工程水土保持工作不仅包括各项水土保持措施的落实和实施，也包括水土保持措施建成运行后的设施维护，采取相应的技术保证措施。为保证水土保持工程质量，必须要求有资质的施工队伍施工。施工期间，施工单位要严格按设计要求施工。绿化工程施工时，应注意加强植物措施的后期抚育工作，抓好幼林抚育和管护，确保各种植物的成活率，尽早发挥植物措施的水土保持效益。定期或不定期地对已验收的水土保持工程进行检查，随时掌握其运行状态，保证工程完好。

2、验收

开发建设项目土建工程完工后，应当及时开展水土保持设施的验收工作。建设单位依据批复的水土保持方案报告书、设计文件的内容和工程量，对水土保持设施完成情况进行检查。编制水土保持设施自验报告，及时将水土保持设施验收材料向水行政主管部门报备。水土保持设施未建成、未经验收或者验收不合格的，主体工程不得正式投入生产或者使用。

水土保持设施的验收按照《水利部关于加强事中事后监管规范生产建设项目水土保持设施自主验收的通知（水保〔2017〕365号）、《关于贯彻水利部加强事中事后监管规范生产建设项目水土保持设施自主验收通知的实施意见》（皖水保函〔2018〕569号）的要求、《水利部关于进一步深化“放管服”改革全面加强水土保持监管的意见》（水保[2019]160号）及《水利部办公厅关于印发生产建设项目水土保持监督管理办法的通知》（办水保[2019]172号）相关文件精神执行。水土保持设施验收合格并交付使用后，建设单位应当加强水土保持设施的管理和维护，确保水土保持设施安全、有效运行。

土建完工后，建设单位应开展水土保持设施验收；组织第三方机构编制水土保持设施验收报告。验收报告编制完成后，建设单位组织成立验收工作组，按以下程序开展自主验收：

（1）现场检查：验收工作组应对各防治区的水土保持措施实施情况和措施的外观、数量、防治效果进行检查。

（2）资料查阅：重点查阅水土保持方案审批、后续设计及设计变更资料、水土保持补偿费缴纳凭证、水土保持监测记录及监测季报、水土保持监理记录及监理报表、水土保持单位工程及分部工程验收签证、水行政主管部门历次监督检查意见及整改情况等资料。

（3）召开会议：验收工作组在听取水土保持方案编制、设计、施工、监理、监测、验收报告编制等单位汇报并经质询讨论后，宣布验收意见。对满足验收合格条件的，形成生产建设项目水土保持设施验收鉴定书，验收组成员签字。对不满足验收合格条件的生产建设项目，形成不予通过验收的意见，明确具体原因和整改要求，验收组成员签字。

（4）验收公示：对验收合格的项目，除按照国家规定需要保密的情形外，生产建设单位应在10个工作日内将水土保持设施验收鉴定书、水土保持监测总结报告和水土保持设施验收报告通过其官方网站或者其他便于公众知悉的方式向社会公开、公示的时间不得少于20个工作日，并注明该项目建设单位和水土保持设施验收报备机关的联系电话。对于公众反映的主要问题和意见，生产建设单位应当及时给予处理或者回应。

（5）报备：水土保持设施自主验收报备应当提交水土保持设施验收鉴定书、水土保持设施验收报告和水土保持监测总结报告。其中，实行承诺制或备案制管理的项目，只需要提交水土保持设施验收鉴定书，其水土保持设施验收组中应当有至少一名省级水行政主管部门水土保持方案专家库专家。